Fonctions outil de diagnostic : Lecture défauts

	D4EA02FCP0
	Fonctions outil de diagnostic : Lecture défauts

	Intitulé du défaut   
	Code défaut   
	Caractérisation du défaut   

	Régulateur de débit carburant   
	P0001   
	Circuit ouvert   

	
	P0002   
	Incohérence du courant de commande de la vanne de régulation de débit   

	
	P0003   
	Court-circuit à la masse   

	
	P0004   
	Court-circuit au plus   

	
	P2295   
	Mesure du courant régulateur de débit carburant - Seuil bas   

	
	P2296   
	Mesure du courant régulateur de débit carburant
Seuil haut   

	
	P11AC   
	Courant de commande non plausible   

	Synchronisation   
	P0016   
	Incohérence entre les informations du capteur régime et du capteur arbre à cames   

	Surveillance démarrage   
	P2291   
	Montée en pression dans le rail d'injection trop lente au démarrage   

	
	P0017   
	Temps de synchronisation trop long   

	
	P050B   
	Temps de démarrage trop long   

	
	P0513   
	Temps de déverrouillage antidémarrage codé trop long   

	Chauffage de la sonde lambda   
	P0134   
	Circuit ouvert ou surintensité   

	
	P2297   
	Résistance de circuit de chauffage de la sonde hors tolérances, sonde vieillie   

	Capteur de pression entrée répartiteur   
	P006D   
	Incohérence entre la pression de suralimentation et la pression atmosphérique au ralenti   

	
	P0069   
	Incohérence entre la pression entrée répartiteur et la pression atmosphérique   

	
	P0235   
	Pression incohérente au démarrage   

	
	P0236   
	Variations de tension : Hors tolérance   

	
	P0237   
	Court-circuit à la masse : Pression trop basse   

	
	P0238   
	Court-circuit au plus : Pression trop haute   

	Circuit de carburant   
	P0087   
	Pression mesurée dans la rampe d'injection commune haute pression carburant inférieure à la consigne   

	
	P0088   
	Pression mesurée dans la rampe d'injection commune haute pression carburant supérieure à la consigne   

	
	P0093   
	Incohérence sur la pression carburant : Avec le régulateur de débit bloqué ouvert   

	
	P0094   
	Incohérence sur la pression carburant : Avec régulateur de débit trop ouvert   

	
	P1166   
	Pression rampe commune d'injection carburant maximale dépassée   

	Capteur de température air entrée répartiteur   
	P0096   
	Variations de tension   

	
	P0097   
	Court-circuit à la masse : Température trop haute   

	
	P0098   
	Court-circuit au plus ou circuit ouvert : Température trop basse   

	Capteur de pression atmosphérique   
	P2227   
	Variations de tension   

	
	P2228   
	Valeur trop basse   

	
	P2229   
	Valeur trop haute   

	Circuit d'air   
	P009A   
	Estimation de la température de l'air ambiant en défaut   

	
	P0401   
	Quantité d'air frais supérieure à la consigne   

	
	P0402   
	Quantité d'air frais inférieure à la consigne   

	
	P129F   
	Quantité d'air frais supérieure à la consigne   

	
	P12A0   
	Quantité d'air frais inférieure à la consigne   

	
	P11AA   
	Pression de suralimentation supérieure au seuil maximum   

	
	P11AB   
	Pression de suralimentation inférieure au seuil minimum   

	
	P3007   
	Débit d'air inférieur à la consigne (Dérive ou entrée d'air avant turbocompresseur)   

	
	P3008   
	Débit d'air supérieur à la consigne (Dérive ou fuite d'air après turbocompresseur)   

	
	P3026   
	Débit d'air supérieur à la consigne (Dérive ou fuite d'air après turbocompresseur) (APV)   

	
	P3027   
	Débit d'air inférieur à la consigne (Dérive ou entrée d'air avant turbocompresseur) (APV)   

	Débitmètre   
	P0100   
	Quantité d'air supérieure au seuil maximum   

	
	P0101   
	Variations de tension : Hors tolérance   

	
	P0102   
	Signal incohérent (Fréquence trop faible)   

	
	P0103   
	Signal incohérent (Fréquence trop forte)   

	Capteur de température air au débitmètre   
	P0111   
	Variations de tension : Hors tolérance   

	
	P0112   
	Court-circuit à la masse : Température trop haute   

	
	P0113   
	Court-circuit au plus ou circuit ouvert : Température trop basse   

	Capteur de température d'eau moteur   
	P0115   
	Test de montée en température   

	
	P0116   
	Variations de tension : Hors tolérance   

	
	P0117   
	Court-circuit à la masse : Valeur trop haute   

	
	P0118   
	Court-circuit au plus ou circuit ouvert : Valeur trop basse   

	Doseur d'air   
	P2125   
	Dérive sur les apprentissages d'une des deux butées   

	
	P2126   
	Dérive sur les apprentissages d'une des deux butées   

	
	P0487   
	Position incorrecte (Trop ouvert)   

	
	P0488   
	Position incorrecte (Trop fermé)   

	
	P1498   
	Position incorrecte (Trop fermé) (APV)   

	
	P1499   
	Position incorrecte (Trop ouvert) (APV)   

	Commande doseur d'air   
	P1471   
	Circuit ouvert   

	
	P2141   
	Court-circuit à la masse   

	
	P2142   
	Court-circuit au plus   

	Recopie de position de l'actionneur doseur d'air   
	P2127   
	Court-circuit à la masse ou circuit ouvert   

	
	P2128   
	Court-circuit au plus   

	Sonde lambda   
	P0131   
	Court-circuit à la masse   

	
	P0132   
	Court-circuit au plus   

	
	P0133   
	Dynamique de la sonde en défaut   

	
	P0130   
	Circuit ouvert   

	
	P0135   
	Température estimée trop forte ou trop faible, chauffage sonde ne fonctionne plus   

	
	P2231   
	Circuit intégré d'asservissement de la sonde en défaut   

	
	P0053   
	Résistance de circuit de chauffage de la sonde : Hors tolérance   

	Richesse du système   
	P2245   
	Concentration en oxygène hors tolérances (seuils mini et maxi)   

	
	P2191   
	Plausibilité de concentration en O2 en pleine charge   

	Capteur de température gazole   
	P0181   
	Variations de tension   

	
	P0182   
	Court-circuit à la masse : Valeur trop haute   

	
	P0183   
	Court-circuit au plus ou circuit ouvert : Valeur trop basse   

	Capteur de pression sur le rail d'injection carburant   
	P0191   
	Variations de tension : Hors tolérance   

	
	P0192   
	Court-circuit à la masse : Pression trop basse   

	
	P0193   
	Court-circuit au plus : Pression trop haute   

	
	P11AD   
	Chute de pression non plausible   

	
	P1164   
	Incohérence sur la valeur au démarrage   

	Commande injecteurs   
	P2147   
	Banc d'injecteurs 1 : Tension trop basse   

	
	P2148   
	Banc d'injecteurs 1 : Tension trop haute   

	
	P2150   
	Banc d'injecteurs 2 : Tension trop basse   

	
	P2151   
	Banc d'injecteurs 2 : Tension trop haute   

	Commande injecteurs   
	P0611   
	Le moteur n'a pas rencontré les conditions pour recaler les temps morts injecteur (Forte pression rail)   

	
	P1163   
	Le moteur n'a pas rencontré les conditions pour recaler les temps morts injecteur (Valeur pression rail trop faible)   

	Commande injecteur 1   
	P0201   
	Défaut électrique sur le circuit (Faisceau - Injecteur - Calculateur )   

	
	P0262   
	Court-circuit entre les 2 fils   

	
	P0263   
	Correction du temps mort injecteur hors normes   

	
	P1366   
	Caractéristiques électriques hors normes (Faisceau ou injecteur)   

	
	P1372   
	Tension hors norme   

	Commande injecteur 2   
	P0202   
	Défaut électrique sur le circuit (Faisceau - Injecteur - Calculateur )   

	
	P0265   
	Court-circuit entre les 2 fils   

	
	P0266   
	Correction du temps mort injecteur hors normes   

	
	P1367   
	Caractéristiques électriques hors normes (Faisceau ou injecteur)   

	
	P1373   
	Tension hors norme   

	Commande injecteur 3   
	P0203   
	Défaut électrique sur le circuit (Faisceau - Injecteur - Calculateur )   

	
	P0268   
	Court-circuit entre les 2 fils   

	
	P0269   
	Correction du temps mort injecteur hors normes   

	
	P1368   
	Caractéristiques électriques hors normes (Faisceau ou injecteur)   

	
	P1374   
	Tension hors norme   

	Commande injecteur 4   
	P0204   
	Défaut électrique sur le circuit (Faisceau - Injecteur - Calculateur )   

	
	P0271   
	Court-circuit entre les 2 fils   

	
	P0272   
	Correction du temps mort injecteur hors normes   

	
	P1369   
	Caractéristiques électriques hors normes (Faisceau ou injecteur)   

	
	P1375   
	Tension hors norme   

	Relais principal   
	P0215   
	Mauvais fonctionnement du relais, le calculateur contrôle moteur n'est pas alimenté comme il faut   

	Capteur pédale d'accélérateur   
	P0220   
	Incohérence des pistes de pédale d'accélérateur impliquant un problème de desserrage pour le système "Easy move"   

	
	P0222   
	Court-circuit à la masse : Signal de la piste 1   

	
	P0223   
	Court-circuit au plus ou circuit ouvert : Signal de la piste 1   

	
	P0227   
	Court-circuit à la masse : Signal de la piste 2   

	
	P0228   
	Court-circuit au plus ou circuit ouvert : Signal de la piste 2   

	
	P2137   
	Incohérence des pistes de la pédale d'accélération   

	
	P2299   
	Pédale bloquée ou appui simultané avec la pédale de frein   

	Régulation pression de suralimentation   
	P0234   
	Pression d'air supérieure à la consigne   

	
	P0299   
	Pression d'air inférieure à la consigne   

	
	P107A   
	Pression d'air inférieure à la consigne (APV)   

	Commande actionneur turbocompresseur   
	P0243   
	Température excessive ou circuit ouvert   

	
	P0245   
	Court-circuit à la masse   

	
	P0246   
	Court-circuit au plus   

	Capteur régime moteur   
	P0336   
	Signal absent au démarrage   

	
	P0337   
	Signal incohérent, pas assez de dents vues sur un tour   

	
	P0338   
	Signal incohérent, trop de dents vues sur un tour   

	
	P0339   
	Le calculateur contrôle moteur ne détecte pas les 2 dents manquantes   

	Capteur arbre à cames   
	P0341   
	Signal arbre à cames : Non disponible   

	
	P0342   
	Perte du signal arbre à cames pendant que le moteur tourne   

	
	P0343   
	Mesure de la vitesse de rotation hors tolérances   

	Capteur de pression différentielle filtre à particules   
	P0470   
	Défaut de plausibilité de pression différentielle au démarrage   

	
	P0471   
	Variations de tension : Hors tolérance   

	
	P0472   
	Tension trop basse   

	
	P0473   
	Tension trop haute   

	Vanne EGR électrique   
	P0489   
	Position incorrecte   

	
	P0490   
	Position incorrecte   

	
	P0405   
	Circuit ouvert ou court-circuit à la masse : Recopie de position   

	
	P0406   
	Court-circuit au plus : Recopie de position   

	
	P0409   
	Vanne détectée bloquée pendant l'endormissement calculateur   

	
	P1461   
	Apprentissage de la vanne EGR électrique
Dérive de l'apprentissage de la butée basse (Vanne fermée)   

	
	P1462   
	Apprentissage de la vanne EGR électrique
Dérive de l'apprentissage de la butée haute (Vanne ouverte)   

	
	P12B3   
	Position incorrecte (Trop ouvert) (APV)   

	
	P12B4   
	Position incorrecte (Trop fermé) (APV)   

	Commande de la vanne EGR   
	P2143   
	Circuit ouvert   

	
	P2144   
	Court-circuit à la masse   

	
	P2145   
	Court-circuit au plus   

	Groupe motoventilateur   
	P0493   
	Bivitesse : Incohérence entre la consigne (pas de commande) et l'état du groupe motoventilateur   

	
	P0494   
	Bivitesse : Incohérence entre la consigne (petite vitesse) et l'état du groupe motoventilateur   

	
	P0495   
	Bivitesse : Incohérence entre la consigne (grande vitesse) et l'état du groupe motoventilateur. Vitesse Variable : Court-circuit masse ou à la batterie ou circuit ouvert sur l'état du groupe motoventilateur   

	
	P0691   
	Court-circuit à la masse ou circuit ouvert : Sur la commande du groupe motoventilateurs   

	
	P0692   
	Court-circuit à la batterie sur la commande du groupe motoventilateur 1   

	
	P0693   
	Court-circuit à la masse ou circuit ouvert : Sur la commande du groupe motoventilateurs   

	
	P0694   
	Court-circuit à la batterie sur la commande du groupe motoventilateur 2   

	Capteur pression de climatisation   
	P0532   
	Court-circuit à la masse   

	
	P0533   
	Court-circuit au plus ou circuit ouvert   

	Batterie   
	P0562   
	Tension du système : Trop basse   

	
	P0563   
	Tension du système : Trop haute   

	Régulation de vitesse   
	P0568   
	Consigne de vitesse reçue par le calculateur moteur : Hors tolérance   

	Capteur pédale de frein   
	P0504   
	Incohérence entre les 2 capteurs de frein détectée en accélération   

	
	P1536   
	Incohérence entre les 2 capteurs de frein détectée en décélération   

	Alimentation des capteurs 5V Volts n°1 (Pédale d'accélérateur -Capteur de position vanne EGR( électrique) - Capteur de position du turbocompresseur -Capteur de pression entrée répartiteur - Capteur de position by-pass de refroidisseur d'air de suralimentation)   
	P0658   
	Tension : Hors tolérance   

	
	P0659   
	Surintensité vue par le régulateur   

	Relais de puissance   
	P0685   
	Circuit ouvert   

	
	P0686   
	Court-circuit à la masse   

	
	P0687   
	Court-circuit au plus   

	Embrayage   
	P0704   
	Incohérence signal contacteur embrayage (Non détection des appuis pédale sur grande variation de vitesse)   

	
	P0812   
	Limitation du régime en marche arrière pour éviter les casses de transmission   

	
	P0831   
	Défaut plausibilité embrayage (Non détection des appuis pédale sur une durée déterminée)   

	Cylindre 1   
	P12A2   
	L'injecteur n'injecte pas assez ou mauvaise compression cylindre   

	Cylindre 2   
	P12A5   
	L'injecteur n'injecte pas assez ou mauvaise compression cylindre   

	Cylindre 3   
	P12A8   
	L'injecteur n'injecte pas assez ou mauvaise compression cylindre   

	Cylindre 4   
	P12AB   
	L'injecteur n'injecte pas assez ou mauvaise compression cylindre   

	Relais préchauffage   
	P1349   
	Circuit ouvert ou court-circuit au plus   

	
	P1350   
	Court-circuit à la masse   

	
	P1351   
	Ouverture du relais bien que non demandée par le calculateur   

	Chauffage additionnel 1   
	P1403   
	Défauts électriques : Circuit ouvert - Court-circuit à la masse ou au plus   

	Pompe haute pression carburant   
	P11AC   
	Courant de commande non plausible   

	Chauffage additionnel 2   
	P1404   
	Défauts électriques : Circuit ouvert - Court-circuit à la masse ou au plus   

	Capteur de température gaz amont filtre à particules   
	P1412   
	Reconfiguration moteur activée suite à un défaut électrique   

	
	P2031   
	Plausibilité au démarrage   

	
	P2032   
	Court-circuit à la masse   

	
	P2033   
	Court-circuit au plus   

	
	P2084   
	Variations de tension : Hors tolérance   

	Additivation   
	P1445   
	La quantité d'additif injectée dans le filtre à particules a dépassé le seuil maximum. Le filtre à particules doit être changé   

	
	P1446   
	Niveau additif calculé inférieur au seuil critique   

	Pompe d'additivation multiplexée   
	P1433   
	Défaut électrique pompe d'additivation   

	
	P1434   
	Défaut pompe d'additivation   

	
	P1435   
	Défaut réseau ou défaut pompe d'additivation   

	Pompe d'additivation filaire   
	P1442   
	Circuit ouvert   

	
	P1443   
	Court-circuit à la masse   

	
	P1444   
	Court-circuit au plus   

	Filtre à particules   
	P1447   
	Détecté colmaté   

	
	P1457   
	Détecté absent   

	
	P1490   
	Détecté surchargé   

	By-pass du refroidisseur d'air de suralimentation   
	P024A   
	Position incorrecte (Trop fermé)   

	
	P024B   
	Position incorrecte (Trop ouvert)   

	
	P149A   
	Position incorrecte (Trop ouvert) (APV)   

	
	P149B   
	Position incorrecte (Trop fermé) (APV)   

	
	P024C   
	Dérive trop importante sur les derniers apprentissages (butée basse)   

	
	P024D   
	Dérive trop importante sur les derniers apprentissages (butée haute)   

	Commande du bypass refroidisseur d'air de suralimentation   
	P022B   
	Court-circuit à la masse   

	
	P022C   
	Court-circuit au plus   

	
	P022A   
	Température excessive ou circuit ouvert   

	Recopie du bypass refroidisseur d'air de suralimentation   
	P024E   
	Court-circuit à la masse ou circuit ouvert   

	
	P024F   
	Court-circuit au plus   

	Turbocompresseur à géométrie variable   
	P1496   
	Position incorrecte par rapport à la consigne - Trop de pression de suralimentation (APV)   

	
	P1497   
	Position incorrecte par rapport à la consigne - Pas assez de suralimentation (APV)   

	
	P149C   
	Dérive trop importante sur les derniers apprentissages (butée basse)   

	
	P2562   
	Position incorrecte par rapport à la consigne - Pas assez de suralimentation   

	
	P2563   
	Position incorrecte par rapport à la consigne - Trop de pression de suralimentation   

	
	P2566   
	Dérive trop importante sur les derniers apprentissages de la butée haute ou basse   

	
	P11B0   
	Détecté bloqué fermé après décrassage de l'actionneur   

	
	P11B1   
	Détecté bloqué ouvert après décrassage de l'actionneur   

	Alternateur   
	P065A   
	Défaut mécanique : Alternateur   

	
	P0620   
	Défaut électrique : Alternateur   

	
	P0A1A   
	Défaut de communication : Alternateur   

	Limitation de vitesse véhicule   
	P0575   
	Signal non plausible   

	Téléchargement/Télécodage   
	P1600   
	Télécodage du recalage des injecteurs non effectué   

	
	P160A   
	Défaut télécodage : N° d'homologation   

	
	P1610   
	Défaut de télécodage de la configuration du calculateur   

	Calculateur contrôle moteur   
	P1621   
	Défaut de redondance logicielle au niveau de l'injection (niveau 2)   

	
	P1612   
	Défaut interne EEPROM (Antidémarrage codé)   

	
	P162A   
	Défaillance interne régulation vitesse véhicule ( niveau 2)   

	
	P1631   
	Défaut interne (Injection en pied levé)   

	
	U1000   
	Le calculateur contrôle moteur est détecté muet par un des calculateurs du réseau   

	
	P1671   
	Régulation vitesse non plausible   

	
	P0603   
	Défaut interne EEPROM - Défaillance de la mémoire non volatile   

	
	P0604   
	Défaut interne RAM   

	
	P0605   
	Défaut interne ROM   

	
	P0606   
	Défaut interne Watchdog (Calculateur contrôle moteur )   

	Moteur   
	P16A0   
	Détection de départ sur huile après calage   

	Contacteur point dur de la pédale d'accélérateur   
	P2132   
	Court-circuit à la masse   

	
	P2133   
	Court-circuit au plus   

	
	P2134   
	La tension est bloquée entre "franchi" et "non franchi"   

	
	P2140   
	Incohérence entre le signal point dur et la position pédale accélérateur   

	Commande actionneur réchauffeur thermique à l'échappement (RTE)   
	P2418   
	Circuit ouvert   

	
	P2419   
	Court-circuit à la masse   

	
	P2420   
	Court-circuit au plus   

	
	P14A3   
	Bloqué ouvert (Côté chaud)   

	
	P14A4   
	Bloquée fermée (Côté froid)   

	Commande du by-pass échangeur EGR   
	P2425   
	Circuit ouvert   

	
	P2426   
	Court-circuit à la masse   

	
	P2427   
	Court-circuit au plus   

	Contacteur de position du by-pass échangeur EGR   
	P11B2   
	Court-circuit au plus   

	
	P11B3   
	Court-circuit à la masse   

	Capteur de niveau d'huile moteur   
	P250B   
	Variation incohérente du niveau   

	
	P250C   
	Court-circuit à la masse   

	
	P250D   
	Court-circuit au plus ou circuit ouvert   

	
	P250E   
	Mesure invalide à la mise du contact   

	Recopie de position de l'actionneur turbocompresseur   
	P2564   
	Court-circuit à la masse   

	
	P2565   
	Court-circuit au plus ou circuit ouvert   

	Alimentation des capteurs 5V Volts n°2 (Pression réfrigération - Capteur de position by-pass échangeur EGR - Capteur de pression différentielle filtre à particules)   
	P2670   
	Tension : Hors tolérance   

	
	P2671   
	Surintensité vue par le régulateur   

	Alimentation des capteurs 5V Volts n°3 ( arbre à cames - Régime moteur - Pression rampe d'injection commune haute pression carburant)   
	P2685   
	Tension : Hors tolérance   

	
	P2686   
	Surintensité vue par le régulateur   

	Démarrage et arrêt moteur pilotés   
	P1693   
	Demande de démarrage ou d'arrêt non plausible ou absente   

	
	P1694   
	Ligne de commande démarreur défectueux   

	
	P1695   
	Moteur bloqué   

	
	U0019   
	CAN : Défaut sur le boîtier de servitude moteur ou sur le réseau reliant celui-ci au BSI   

	
	U0028   
	Défaillance du combiné ou du réseau VAN Confort ; Perte allumage voyant MIL   

	
	U0055   
	Défaillance du réseau CAN confort, plus d'allumage du voyant MIL possible   

	
	U0103   
	Absence de communication avec le calculateur boîte de vitesses automatique ou boîte de vitesses manuelle pilotée   

	
	U0416   
	Information ABS/ESP invalide   

	
	U1003   
	Réseau CAN en erreur   

	
	U1109   
	Absence de communication avec le calculateur boîte de vitesses ((boîte de vitesses automatique ou boîte de vitesses manuelle pilotée))   

	
	U1113   
	Absence de communication sur le CAN avec le calculateur d'ABS ou d'ESP   

	
	U1118   
	Absence de communication avec le calculateur BSI   

	
	U1209   
	Un des paramètres présents dans une trame émise par le calculateur de boîte de vitesses est invalide   

	
	U1213   
	Un des paramètres présents dans une trame émise par l'ABS/ESP est invalide   

	
	U1218   
	Un des paramètres présents dans une trame émise par le BSI est invalide   

	
	U1309   
	Erreur de longueur ou valeur interdite de la trame du calculateur de boîte de vitesses   

	
	U1313   
	Erreur de longueur ou valeur interdite de la trame ABS/ESP   

	
	U1318   
	Erreur de longueur ou valeur interdite de la trame BSI   

	
	U0122   
	Défaut absence de communication avec le module ABS/ESP   

	
	U1401   
	Enregistrement d'un défaut sur nœud esclave du réseau LIN - Alternateur   

	
	U2000   
	Requête de réveil principal calculateur non plausible ou absente   

	
	U2003   
	Demande de réveil calculateur (signal filaire) en incohérence avec les informations du réseau CAN   

	
	U2118   
	Requête de réveil partiel calculateur non plausible ou absente   

	
	P0500   
	Information vitesse erronée ou absente   

	
	P0565   
	Information régulation vitesse véhicule incorrecte ou absente   

	
	P0461   
	Information niveau carburant erronée ou absente   

	Réseau intersystème (CAN)   
	P0462   
	Court-circuit à la masse   

	
	P0463   
	Circuit ouvert   

	Réseau LIN alternateur   
	U1400   
	Enregistrement d'un défaut sur le réseau LIN   

	
	U1401   
	Enregistrement d'un défaut sur nœud esclave du réseau LIN   


[image: image1.png]



