Tableau : Codes défauts - Moteur DV6C (CONTINENTAL SID 807)Branche 1 (Sommaire)

	D6AX03N9P0
	Tableau : Codes défauts - Moteur DV6C (CONTINENTAL SID 807)Branche 1 (Sommaire)


DIESEL TURBO DV6C

ATTENTION : Vérifier l'état du paramètre "famille calculateur", dans le menu "Identification" du calculateur contrôle moteur ; A l'aide de l'outil de diagnostic. Appliquer le tableau correspondant, en fonction de la valeur "branche 1" ou "branche 2" relevée. 

ATTENTION : Un code défaut suivi de la mention "Après-Vente" apparaît en cas d'anomalie susceptible d'être ressentie par le client. Ces codes défauts sont à traiter seulement si l'effet signalé par le client correspond à un des effets clients possibles associés au code défaut ( Se reporter au tableau des codes défauts pour contrôler l'élément défectueux concerné). 

Deux cas peuvent se présenter : 

· Le code défaut correspond à l'effet client signalé : Traiter le code défaut 

· Le code défaut ne correspond pas à l'effet client signalé : Ne pas traiter le code défaut 

ATTENTION : Il est possible que 2 codes défauts portant le même intitulé soient présents en même temps : Un code défaut avec la mention "Après-Vente" et l'autre sans. Ces 2 codes défauts remontent à partir de stratégies proches. Dans ce cas, traiter le code défaut sans la mention "Après-Vente". 

	Codes défaut   
	Libellé après-vente du code défaut   

	P0001 [image: image1.png]


  
	Commande du régulateur de débit carburant : Circuit ouvert   

	P0002 [image: image2.png]


  
	Commande du régulateur de débit carburant : Incohérence du courant de commande de la vanne de régulation de débit   

	P0003 [image: image3.png]


  
	Commande du régulateur de débit carburant : Court-circuit à la masse   

	P0004 [image: image4.png]


  
	Commande du régulateur de débit carburant : Court-circuit au plus   

	P0016 [image: image5.png]


  
	Synchronisation : Incohérence entre les informations du capteur régime et du capteur arbre à cames   

	P0017 [image: image6.png]


  
	Surveillance démarrage : Temps de synchronisation trop long   

	P0030 [image: image7.png]


  
	Chauffage de la sonde à oxygène : Circuit ouvert   

	P0031 [image: image8.png]


  
	Chauffage de la sonde à oxygène : Court-circuit à la masse   

	P0032 [image: image9.png]


  
	Chauffage de la sonde à oxygène : Court-circuit au plus   

	P0053 [image: image10.png]


  
	Chauffage de la sonde à oxygène : Résistance du circuit de chauffage de la sonde à oxygène hors tolérance, sonde vieillie   

	P0069 [image: image11.png]


  
	Défaut de cohérence : Au ralenti incohérence entre la mesure de la pression entrée répartiteur et la mesure de la pression atmosphérique   

	P0070 [image: image12.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Valeur invalide de la température extérieure reçue par le CAN   

	P0087 [image: image13.png]


  
	Circuit carburant : Pression mesurée dans le rail d'injection inférieure à la consigne   

	P0088 [image: image14.png]


  
	Circuit carburant : Pression mesurée dans le rail d'injection supérieure à la consigne   

	P0093 [image: image15.png]


  
	Circuit carburant : Incohérence sur la pression carburant avec le régulateur de débit bloqué ouvert   

	P0096   
	Mesure de la température air entrée répartiteur : Variation de tension hors tolérance   

	P0097 [image: image16.png]


  
	Mesure de la température air entrée répartiteur : Court-circuit à la masse : Température trop haute   

	P0098 [image: image17.png]


  
	Mesure de la température air entrée répartiteur : Court-circuit au plus ou circuit ouvert : Température trop basse   

	P009A [image: image18.png]


  
	Mesure de la température air entrée répartiteur : Calcul de la température de l'air ambiant impossible   

	P0100 [image: image19.png]


  
	Mesure du débit d'air : Quantité d'air supérieure au seuil maximum   

	P0101
  
	Mesure du débit d'air : Variation de la fréquence hors tolérance   

	P0102 [image: image20.png]


  
	Mesure du débit d'air : Signal incohérent (fréquence trop faible)   

	P0111
  
	Mesure de la température air au débitmètre : Variation de tension hors tolérance   

	P0112 [image: image21.png]


  
	Mesure de la température air au débitmètre : Court-circuit à la masse : Température trop haute   

	P0113 [image: image22.png]


  
	Mesure de la température air au débitmètre : Court-circuit au plus ou circuit ouvert : Température trop basse   

	P0115 [image: image23.png]


  
	Mesure de la température d'eau moteur : Test de montée en température   

	P0116   
	Mesure de la température d'eau moteur : Variation de tension hors tolérance   

	P0117 [image: image24.png]


  
	Mesure de la température d'eau moteur : Court-circuit à la masse : Valeur trop haute   

	P0118 [image: image25.png]


  
	Mesure de la température d'eau moteur : Court-circuit au plus ou circuit ouvert : Valeur trop basse   

	P0130 [image: image26.png]


  
	Mesure de la concentration en oxygène : Circuit ouvert sur l'une des broches de la sonde (hors chauffage)   

	P0131 [image: image27.png]


  
	Mesure de la concentration en oxygène : Court-circuit à la masse   

	P0132 [image: image28.png]


  
	Mesure de la concentration en oxygène : Court-circuit au plus   

	P0134   
	Richesse du système : La sonde ne voit que de l'air   

	P0135 [image: image29.png]


  
	Chauffage de la sonde à oxygène : Température estimée trop forte ou trop faible, chauffage sonde ne fonctionne plus   

	P0181   
	Mesure de la température du carburant : Variation de tension hors tolérance   

	P0182 [image: image30.png]


  
	Mesure de la température du carburant : Court-circuit à la masse : Valeur trop haute   

	P0183 [image: image31.png]


  
	Mesure de la température du carburant : Court-circuit au plus ou circuit ouvert : Valeur trop basse   

	P0190 [image: image32.png]


  
	Circuit carburant : A l'arrêt, la pression du rail d'injection diminue trop lentement   

	P0191 [image: image33.png]


  
	Mesure de la pression sur le rail d'injection carburant : Variation de tension hors tolérance   

	P0192 [image: image34.png]


  
	Mesure de la pression sur le rail d'injection carburant : Court-circuit à la masse : Pression trop basse   

	P0193 [image: image35.png]


  
	Mesure de la pression sur le rail d'injection carburant : Court-circuit au plus : Pression trop haute   

	P0194   
	Mesure de la pression sur le rail d'injection carburant : La pression semble figée   

	P0201 [image: image36.png]


  
	Commande de l'injecteur 1 : Circuit ouvert   

	P0202 [image: image37.png]


  
	Commande de l'injecteur 2 : Circuit ouvert   

	P0203 [image: image38.png]


  
	Commande de l'injecteur 3 : Circuit ouvert   

	P0204 [image: image39.png]


  
	Commande de l'injecteur 4 : Circuit ouvert   

	P0215 [image: image40.png]


  
	Commande du relais principal : Mauvais fonctionnement du relais, le calculateur n'est pas alimenté comme il faut   

	P0220 [image: image41.png]


  
	Mesure de la position de la pédale d'accélérateur : Incohérence des pistes de pédale d'accélération impliquant un problème de desserrage Easy move   

	P0222 [image: image42.png]


  
	Mesure de la position de la pédale d'accélérateur : Court-circuit à la masse signal de la piste 1   

	P0223 [image: image43.png]


  
	Mesure de la position de la pédale d'accélérateur : Court-circuit au plus ou circuit ouvert du signal de la piste 1   

	P0227 [image: image44.png]


  
	Mesure de la position de la pédale d'accélérateur : Court-circuit à la masse signal de la piste 2   

	P0228 [image: image45.png]


  
	Mesure de la position de la pédale d'accélérateur : Court-circuit au plus ou circuit ouvert du signal de la piste 2   

	P0234 [image: image46.png]


  
	Régulation de pression de suralimentation : Pression d'air supérieure à la consigne   

	P0236   
	Capteur de pression entrée répartiteur : Variation de tension hors tolérance   

	P0237 [image: image47.png]


  
	Mesure de la pression entrée répartiteur : Court-circuit à la masse : Pression trop basse   

	P0238 [image: image48.png]


  
	Mesure de la pression entrée répartiteur : Court-circuit au plus : Pression trop haute   

	P0243 [image: image49.png]


  
	Commande du turbocompresseur : Circuit ouvert   

	P0245 [image: image50.png]


  
	Commande du turbocompresseur : Court-circuit à la masse   

	P0246 [image: image51.png]


  
	Commande du turbocompresseur : Court-circuit au plus   

	P0262 [image: image52.png]


  
	Commande de l'injecteur 1 : Court-circuit au plus sur le circuit (faisceau, injecteur, calculateur)   

	P0263 [image: image53.png]


  
	Cylindre 1 : Recalage injecteur hors tolérance   

	P0265 [image: image54.png]


  
	Commande de l'injecteur 2 : Court-circuit au plus sur le circuit (faisceau, injecteur, calculateur)   

	P0266 [image: image55.png]


  
	Cylindre 2 : Recalage injecteur hors tolérance   

	P0268 [image: image56.png]


  
	Commande de l'injecteur 3 : Court-circuit au plus sur le circuit (faisceau, injecteur, calculateur)   

	P0269 [image: image57.png]


  
	Cylindre 3 : Recalage injecteur hors tolérance   

	P0271 [image: image58.png]


  
	Commande de l'injecteur 4 : Court-circuit au plus sur le circuit (faisceau, injecteur, calculateur)   

	P0272 [image: image59.png]


  
	Cylindre 4 : Recalage injecteur hors tolérance   

	P0299 [image: image60.png]


  
	Régulation de pression de suralimentation : Pression d'air inférieure à la consigne   

	P0335 [image: image61.png]


  
	Mesure du régime moteur : Perte de signal   

	P0336 [image: image62.png]


  
	Mesure du régime moteur : Signal absent au démarrage   

	P0337 [image: image63.png]


  
	Mesure du régime moteur : Signal incohérent, trop ou pas assez de dents vues sur un tour   

	P0339 [image: image64.png]


  
	Mesure du régime moteur : Augmentation brutale de la mesure   

	P0341 [image: image65.png]


  
	Mesure de la position de l'arbre à cames : Signal arbre à cames non disponible   

	P0342 [image: image66.png]


  
	Mesure de la position de l'arbre à cames : Perte du signal arbre à cames pendant que le moteur tourne   

	P0343 [image: image67.png]


  
	Mesure de la position de l'arbre à cames : Signal non régulier   

	P0401 [image: image68.png]


  
	Circuit d'air : Quantité d'air frais supérieure à la consigne   

	P0402 [image: image69.png]


  
	Circuit d'air : Quantité d'air frais inférieure à la consigne   

	P0404   
	Mesure de la position de la vanne EGR : Variation de tension hors tolérance   

	P0405 [image: image70.png]


  
	Mesure de la position de la vanne EGR : Circuit ouvert ou court-circuit à la masse   

	P0406 [image: image71.png]


  
	Mesure de la position de la vanne EGR : Court-circuit au plus   

	P0409 [image: image72.png]


  
	Vanne EGR : Vanne détectée bloquée fermée pendant la phase d'endormissement calculateur   

	P0461 [image: image73.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Information niveau carburant erronée ou absente   

	P0489 [image: image74.png]


  
	Vanne EGR : Position incorrecte (trop ouverte)   

	P0490 [image: image75.png]


  
	Vanne EGR : Position incorrecte (trop fermée)   

	P0493
  
	Groupe motoventilateur : Bivitesse : Incohérence entre la consigne (pas de commande) et l'état du groupe motoventilateur   

	P0494 [image: image76.png]


  
	Groupe motoventilateur : Bivitesse : Incohérence entre la consigne (petite vitesse) et l'état du groupe motoventilateur   

	P0495 [image: image77.png]


  
	Groupe motoventilateur : Bivitesse : Incohérence entre la consigne (grande vitesse) et l'état du groupe motoventilateur; Vitesse Variable : Court-circuit à la masse ou à la batterie ou circuit ouvert sur l'état du groupe motoventilateur   

	P0500 [image: image78.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Information vitesse erronée ou absente   

	P0503   
	Réseau CAN intersystèmes : Information vitesse trop élevée ou trop faible   

	P050B [image: image79.png]


  
	Surveillance démarrage : Temps de démarrage trop long   

	P0513 [image: image80.png]


  
	Surveillance démarrage : Temps de déverrouillage antidémarrage trop long   

	P0532 [image: image81.png]


  
	Mesure de la pression de climatisation : Court-circuit à la masse   

	P0533 [image: image82.png]


  
	Mesure de la pression de climatisation : Court-circuit au plus ou circuit ouvert   

	P0562 [image: image83.png]


  
	Mesure de la tension batterie : Tension du système trop basse   

	P0563 [image: image84.png]


  
	Mesure de la tension batterie : Tension du système trop haute   

	P0565 [image: image85.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Information Régulation de Vitesse Véhicule incorrecte ou absente   

	P0571 [image: image86.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Incohérence de la position pédale de frein envoyée par le BSI   

	P0575 [image: image87.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Information Limitation de Vitesse Véhicule incorrecte ou absente   

	P0606 [image: image88.png]


  
	Calculateur : Défaut interne "Watchdog" (CMM)   

	P0620 [image: image89.png]


  
	Alternateur : Défaut électrique alternateur   

	P062B [image: image90.png]


  
	Téléchargement / Télécodage : Télécodage du recalage des injecteurs non effectué   

	P062D [image: image91.png]


  
	Commande injecteurs : Tension d'alimentation du banc d'injection hors tolérance   

	P0658 [image: image92.png]


  
	Alimentation capteurs 5 V n°1 (Capteur de pédale d'accélérateur, capteur de position de la vanne EGR, capteur de position du turbocompresseur, capteur de position du doseur d'air, capteur de pression de suralimentation) : Tension hors tolérance   

	P0659 [image: image93.png]


  
	Alimentation capteurs 5 V n°1 (Capteur de pression climatisation, Capteur de pression rail, Capteur de position vanne EGR, Capteur de position du turbocompresseur à géométrie variable, Capteur de position doseur d'air, Capteur de pression de suralimentation, Capteur de pression différentielle du filtre à particules, Capteur de position Bypass de l'échangeur EGR) : Tension trop haute   

	P065A [image: image94.png]


  
	Alternateur : Défaut mécanique alternateur   

	P0667 [image: image95.png]


  
	Mesure de la température interne calculateur : Variation de tension hors tolérance   

	P0668 [image: image96.png]


  
	Mesure de la température interne calculateur : Court-circuit à la masse   

	P0669 [image: image97.png]


  
	Mesure de la température interne calculateur : Court-circuit au plus   

	P0685 [image: image98.png]


  
	Commande du relais de puissance : Circuit ouvert   

	P0686 [image: image99.png]


  
	Commande du relais de puissance : Court-circuit à la masse   

	P0687 [image: image100.png]


  
	Commande du relais de puissance : Court-circuit au plus   

	P0691 [image: image101.png]


  
	Groupe motoventilateur : Court-circuit à la masse ou circuit ouvert sur la commande du groupe motoventilateur 1   

	P0692 [image: image102.png]


  
	Groupe motoventilateur : Court-circuit au plus sur la commande du groupe motoventilateur 1   

	P0693 [image: image103.png]


  
	Groupe motoventilateur : Court-circuit à la masse sur la commande groupe motoventilateur 2   

	P0694 [image: image104.png]


  
	Groupe motoventilateur : Court-circuit au plus ou circuit ouvert sur la commande groupe motoventilateur 2   

	P0703 [image: image105.png]


  
	Mesure de la position pédale de frein : Incohérence entre les deux capteurs de frein détectée en accélération   

	P0704 [image: image106.png]


  
	Mesure de la position pédale d'embrayage : Absence d'appui pédale sur grande variation de vitesse   

	P0812 [image: image107.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Le moteur reçoit l'information marche arrière enclenchée alors que ce n'est pas possible   

	P0831 [image: image108.png]


  
	Mesure de la position pédale d'embrayage : Absence d'appui pédale en roulage pendant un certain temps   

	P0A1A [image: image109.png]


  
	Alternateur : Défaut communication alternateur   

	P0A3B [image: image110.png]


  
	Alternateur : Défaut température alternateur   

	P1114 [image: image111.png]


  
	Calculateur : Défaut de l'arrêt moteur par coupure de l'injection   

	P1162 [image: image112.png]


  
	Vanne EGR : Vanne détectée bloquée ouverte pendant la phase d'endormissement calculateur   

	P1166 [image: image113.png]


  
	Circuit carburant : Pression rail maximale dépassée   

	P1192 [image: image114.png]


  
	Calculateur : Défaut de l'arrêt moteur par coupure de l'alimentation de la pompe haute pression   

	P1199 [image: image115.png]


  
	Circuit carburant : Incohérence sur la pression de carburant en réserve (Approche panne sèche)   

	P11AA [image: image116.png]


  
	Circuit d'air : Pression de suralimentation maximale dépassée   

	P11AB [image: image117.png]


  
	Circuit d'air : Pression de suralimentation inférieure au seuil minimum   

	P11B2 [image: image118.png]


  
	Mesure de la position du By-pass de l'échangeur EGR : Court-circuit au plus   

	P11B3 [image: image119.png]


  
	Mesure de la position du By-pass de l'échangeur EGR : Court-circuit à la masse   

	P1294 [image: image120.png]


  
	Circuit carburant : Pression rail maximum critique dépassée ponctuellement   

	P129F [image: image121.png]


  
	Circuit d'air : Quantité d'air frais supérieure à la consigne (Après-vente)   

	P12A0 [image: image122.png]


  
	Circuit d'air : Quantité d'air frais inférieure à la consigne (Après-vente)   

	P12A1 [image: image123.png]


  
	Cylindre 1 : Injecteur injecte trop ou reste bloqué en position ouvert   

	P12A2 [image: image124.png]


  
	Cylindre 1 : Injecteur injecte pas assez ou mauvaise compression cylindre   

	P12A4 [image: image125.png]


  
	Cylindre 2 : Injecteur injecte trop ou reste bloqué en position ouvert   

	P12A5 [image: image126.png]


  
	Cylindre 2 : Injecteur injecte pas assez ou mauvaise compression cylindre   

	P12A7 [image: image127.png]


  
	Cylindre 3 : Injecteur injecte trop ou reste bloqué en position ouvert   

	P12A8 [image: image128.png]


  
	Cylindre 3 : Injecteur injecte pas assez ou mauvaise compression cylindre   

	P12AA [image: image129.png]


  
	Cylindre 4 : Injecteur injecte trop ou reste bloqué en position ouvert   

	P12AB [image: image130.png]


  
	Cylindre 4 : Injecteur injecte pas assez ou mauvaise compression cylindre   

	P12B3 [image: image131.png]


  
	Vanne EGR : Position incorrecte (Trop ouverte) (Après-vente)   

	P12B4 [image: image132.png]


  
	Vanne EGR : Position incorrecte (Trop fermée) (Après-vente)   

	P1349 [image: image133.png]


  
	Préchauffage moteur : Court-circuit au plus ou circuit ouvert sur la commande du relais   

	P1350 [image: image134.png]


  
	Préchauffage moteur : Court-circuit à la masse sur la commande du relais   

	P1352 [image: image135.png]


  
	Préchauffage moteur : Défaut sur le relais ou sur les bougies de préchauffage   

	P1366 [image: image136.png]


  
	Commande injecteur 1 : Caractéristiques électriques hors normes (faisceau ou injecteur)   

	P1367 [image: image137.png]


  
	Commande injecteur 2 : Caractéristiques électriques hors normes (faisceau ou injecteur)   

	P1368 [image: image138.png]


  
	Commande injecteur 3 : Caractéristiques électriques hors normes (faisceau ou injecteur)   

	P1369 [image: image139.png]


  
	Commande injecteur 4 : Caractéristiques électriques hors normes (faisceau ou injecteur)   

	P1372 [image: image140.png]


  
	Commande injecteur 1 : Tension hors normes   

	P1373 [image: image141.png]


  
	Commande injecteur 2 : Tension hors normes   

	P1374 [image: image142.png]


  
	Commande injecteur 3 : Tension hors normes   

	P1375 [image: image143.png]


  
	Commande injecteur 4 : Tension hors normes   

	P1403 [image: image144.png]


  
	Commande chauffage additionnel 1 : Circuit ouvert ou court-circuit au plus ou court-circuit à la masse   

	P1404 [image: image145.png]


  
	Commande chauffage additionnel 2 : Circuit ouvert ou court-circuit au plus ou court-circuit à la masse   

	P1412 [image: image146.png]


  
	Filtre à particules : Reconfiguration moteur activée suite à un défaut électrique de la mesure du capteur de pression différentielle ou de la mesure de la température filtre à particules   

	P1434 [image: image147.png]


  
	Pompe d'additivation multiplexée : Défaut de la pompe   

	P1435 [image: image148.png]


  
	Pompe d'additivation multiplexée : Défaut réseau CAN ou défaut pompe   

	P1442 [image: image149.png]


  
	Commande de la pompe d'additivation filaire : Circuit ouvert   

	P1443 [image: image150.png]


  
	Commande de la pompe d'additivation filaire : Court-circuit à la masse   

	P1444 [image: image151.png]


  
	Commande de la pompe d'additivation filaire : Court-circuit au plus   

	P1445 [image: image152.png]


  
	Additivation : La quantité d'additif injectée dans le filtre à particules a dépassée le seuil maximum
Le filtre à particules doit être changé   

	P1446 [image: image153.png]


  
	Additivation : Niveau additif calculé inférieur au seuil critique   

	P1457 [image: image154.png]


  
	Filtre à particules : Détecté absent   

	P1461 [image: image155.png]


  
	Vanne EGR : Apprentissage de la vanne EGR; Dérive de l'apprentissage de la butée basse (Vanne fermée)   

	P1490 [image: image156.png]


  
	Filtre à particules : Détecté surchargé   

	P1496 [image: image157.png]


  
	turbocompresseur : Position incorrecte par rapport à la consigne, trop de suralimentation (Après-vente)   

	P1497 [image: image158.png]


  
	turbocompresseur : Position incorrecte par rapport à la consigne, pas assez de suralimentation (Après-vente)   

	P1498 [image: image159.png]


  
	Doseur d'air : Position incorrecte (Trop fermée) (Après-vente)   

	P1499 [image: image160.png]


  
	Doseur d'air : Position incorrecte (Trop ouverte) (Après-vente)   

	P149C [image: image161.png]


  
	turbocompresseur : Dérive trop importante sur les derniers apprentissages de la butée basse   

	P14A3 [image: image162.png]


  
	Bypass de l'échangeur EGR : Confirmé bloqué ouvert (côté chaud)   

	P14A4 [image: image163.png]


  
	Bypass de l'échangeur EGR : Confirmé bloqué fermé (côté froid)   

	P14A7 [image: image164.png]


  
	Vanne EGR : Echec des premiers apprentissages   

	P14A8   
	Mesure de la position du turbocompresseur à géométrie variable : Variation de tension hors tolérance   

	P14A9 [image: image165.png]


  
	turbocompresseur : Echec des premiers apprentissages   

	P14AA [image: image166.png]


  
	Doseur d'air : Echec des premiers apprentissages   

	P14AC   
	Circuit carburant : Pression mesurée dans le rail d'injection supérieure à la consigne (Après-vente)   

	P14AD   
	Circuit carburant : Pression mesurée dans le rail d'injection inférieure à la consigne (Après-vente)   

	P14AE   
	Circuit carburant : Incohérence sur la pression de carburant en réserve (Approche panne sèche) (Après-vente)   

	P1505 [image: image167.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Le calculateur d'airbag a demandé un arrêt moteur (Suite à une détection de choc)   

	P1506 [image: image168.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Valeur de puissance consommée par la climatisation invalide ou incohérente avec l'état embrayage climatisation   

	P1536 [image: image169.png]


  
	Mesure de la position pédale de frein : Incohérence entre les deux capteurs de frein détectée en décélération   

	P15B3 [image: image170.png]


  
	Additivation : Niveau d'additif calculé inférieur au seuil minimum   

	P160A [image: image171.png]


  
	Téléchargement / Télécodage : Défaut télécodage n° homologation   

	P1613 [image: image172.png]


  
	Téléchargement / Télécodage : Défaut de télécodage de la configuration du calculateur   

	P1621 [image: image173.png]


  
	Calculateur : Défaut de redondance logicielle au niveau de l'injection ( niveau 2)   

	P1631 [image: image174.png]


  
	Calculateur : Défaut interne (injection en pied levé)   

	P1641 [image: image175.png]


  
	Calculateur : Défaillance d'initialisation du banc d'injecteur ou défaut faisceau   

	P1655 [image: image176.png]


  
	Ligne information état moteur tournant : Court-circuit au plus   

	P1656 [image: image177.png]


  
	Ligne information état moteur tournant : Court-circuit à la masse   

	P1657 [image: image178.png]


  
	Ligne information état moteur tournant : Circuit ouvert   

	P1694 [image: image179.png]


  
	Démarrage et arrêt moteur piloté : Ligne de commande démarreur défectueux   

	P1695 [image: image180.png]


  
	Démarrage et arrêt moteur piloté : Moteur bloqué   

	P1696 [image: image181.png]


  
	Démarrage et arrêt moteur piloté : Demande simultanée de démarrage et d'arrêt   

	P16A0 [image: image182.png]


  
	Moteur : Détection de départ sur huile après calage   

	P1728 [image: image183.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Couple non fiable suite à un défaut moteur   

	P2031 [image: image184.png]


  
	Mesure de la température amont du filtre à particules : Plausibilité au démarrage   

	P2032 [image: image185.png]


  
	Mesure de la température amont du filtre à particules : Court-circuit à la masse   

	P2033 [image: image186.png]


  
	Mesure de la température amont du filtre à particules : Court-circuit au plus   

	P2084
  
	Mesure de la température amont du filtre à particules : Variation de tension hors tolérance   

	P2101 [image: image187.png]


  
	Commande du doseur d'air : Surchauffe ou surintensité   

	P2102 [image: image188.png]


  
	Commande du doseur d'air : Défaut électrique   

	P2125 [image: image189.png]


  
	Doseur d'air : Dérive sur les apprentissages d'une des deux butées   

	P2126 [image: image190.png]


  
	Doseur d'air : Dérive sur les apprentissages d'une des deux butées   

	P2127 [image: image191.png]


  
	Mesure de la position du doseur d'air : Court-circuit à la masse   

	P2128 [image: image192.png]


  
	Mesure de la position du doseur d'air : Court-circuit au plus ou circuit ouvert   

	P2129
  
	Mesure de la position du doseur d'air : Variation de tension hors tolérance   

	P2132 [image: image193.png]


  
	Mesure de contacteur point dur de la pédale d'accélérateur : Court-circuit à la masse   

	P2133 [image: image194.png]


  
	Mesure de contacteur point dur de la pédale d'accélérateur : Court-circuit au plus   

	P2134 [image: image195.png]


  
	Mesure de contacteur point dur de la pédale d'accélérateur : La tension est bloquée entre "franchi" et "non franchi"   

	P2137 [image: image196.png]


  
	Mesure de la position de la pédale d'accélérateur : Incohérence des pistes de la pédale d'accélération   

	P2140 [image: image197.png]


  
	Mesure de contacteur point dur de la pédale d'accélérateur : Incohérence entre le signal point dur et la position pédale accélérateur   

	P2144 [image: image198.png]


  
	Commande de la vanne EGR : Défaut électrique   

	P2146 [image: image199.png]


  
	Commande des injecteurs : Banc d'injection 1 : Court-circuit   

	P2148 [image: image200.png]


  
	Commande injecteurs : Banc d'injection 1 : Tension trop haute   

	P2173 [image: image201.png]


  
	Doseur d'air : Position incorrecte (Trop ouvert)   

	P2175 [image: image202.png]


  
	Doseur d'air : Position incorrecte (Trop fermé)   

	P2187 [image: image203.png]


  
	Richesse du système : Concentration en oxygène trop haute   

	P2188 [image: image204.png]


  
	Richesse du système : Concentration oxygène trop basse   

	P2227 [image: image205.png]


  
	Mesure de la pression atmosphérique : Variation de tension hors tolérance   

	P2228 [image: image206.png]


  
	Mesure de la pression atmosphérique : Valeur trop basse   

	P2229 [image: image207.png]


  
	Mesure de la pression atmosphérique : Valeur trop haute   

	P2244 [image: image208.png]


  
	Richesse du système : Circuit intégré d'asservissement de la sonde en défaut   

	P2265 [image: image209.png]


  
	Capteur de présence d'eau dans le gazole : Court-circuit au plus ou circuit ouvert   

	P2291 [image: image210.png]


  
	Surveillance démarrage : Montée en pression dans le rail d'injection trop lente au démarrage   

	P2297 [image: image211.png]


  
	Chauffage de la sonde à oxygène : Concentration en oxygène non plausible en pied levé   

	P2299 [image: image212.png]


  
	Mesure de la position de la pédale d'accélérateur : Pédale bloquée ou appui simultané avec la pédale de frein   

	P2413 [image: image213.png]


  
	Commande de la vanne EGR : Surchauffe ou surintensité   

	P2418 [image: image214.png]


  
	Commande actionneur récupération thermique à l'échappement : Circuit ouvert   

	P2419 [image: image215.png]


  
	Commande actionneur récupération thermique à l'échappement : Court-circuit à la masse   

	P2420 [image: image216.png]


  
	Commande actionneur récupération thermique à l'échappement : Court-circuit au plus   

	P2425 [image: image217.png]


  
	Commande du Bypass de l'échangeur EGR : Circuit ouvert   

	P2426 [image: image218.png]


  
	Commande du Bypass de l'échangeur EGR : Court-circuit à la masse   

	P2427 [image: image219.png]


  
	Commande du Bypass de l'échangeur EGR : Court-circuit au plus   

	P242F [image: image220.png]


  
	Filtre à particules : Détecté colmaté   

	P2452 [image: image221.png]


  
	Mesure de la pression différentielle du filtre à particules : Défaut de plausibilité avant démarrage   

	P2453
  
	Mesure de la pression différentielle du filtre à particules : Variation de tension hors tolérance   

	P2454 [image: image222.png]


  
	Mesure de la pression différentielle du filtre à particules : Tension trop basse   

	P2455 [image: image223.png]


  
	Mesure de la pression différentielle du filtre à particules : Tension trop haute   

	P250B
  
	Mesure du niveau d'huile : Variation de tension hors tolérance   

	P250C [image: image224.png]


  
	Mesure du niveau d'huile : Court-circuit à la masse   

	P250D [image: image225.png]


  
	Mesure du niveau d'huile : Court-circuit au plus ou circuit ouvert   

	P2562 [image: image226.png]


  
	turbocompresseur : Position incorrecte par rapport à la consigne, pas assez de suralimentation   

	P2563 [image: image227.png]


  
	turbocompresseur : Position incorrecte par rapport à la consigne, trop de suralimentation   

	P2564 [image: image228.png]


  
	Mesure de la position du turbocompresseur : Court-circuit à la masse   

	P2565 [image: image229.png]


  
	Mesure de la position du turbocompresseur : Court-circuit au plus ou circuit ouvert   

	P2566 [image: image230.png]


  
	turbocompresseur : Dérive trop importante sur les derniers apprentissages de la butée haute   

	P2670 [image: image231.png]


  
	Alimentation capteurs 5 V n°2 (Capteur de pression de la climatisation, capteur de pression différentielle du filtre à particules, capteur de position du bypass de l'échangeur EGR) : Tension hors tolérance   

	P2671 [image: image232.png]


  
	Alimentation capteurs 5 V n°2 (Capteur de pédale d'accélérateur) : Tension trop haute   

	P2685 [image: image233.png]


  
	Alimentation capteurs 5 V n°3 (Capteur regime moteur, Capteur arbre à cames) : Tension trop basse   

	P2686 [image: image234.png]


  
	Alimentation capteurs 5 V n°3 (Capteur regime moteur, Capteur arbre à cames) : Tension trop haute   

	P3007 [image: image235.png]


  
	Circuit d'air : Débit d'air inférieur à la consigne   

	P3008 [image: image236.png]


  
	Circuit d'air : Débit d'air supérieur à la consigne   

	P3026 [image: image237.png]


  
	Circuit d'air : Débit d'air supérieur à la consigne (Après-vente)   

	P3027 [image: image238.png]


  
	Circuit d'air : Débit d'air inférieur à la consigne (Après-vente)   

	U0019 [image: image239.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Défaut sur le BSM ou sur le réseau reliant celui-ci au BSI   

	U0028 [image: image240.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Défaillance du combiné, perte d'allumage voyant MIL   

	U0055 [image: image241.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Défaillance du CAN confort, plus d'allumage du voyant MIL possible   

	U0073 [image: image242.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : CAN en erreur   

	U0103 [image: image243.png]



  
	Réseau CAN intersystèmes : Absence de communication avec la boîte de vitesses automatique ou manuelle pilotée   

	U0121 [image: image244.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Absence de communication avec le calculateur ABS/ESP   

	U0140 [image: image245.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Absence de communication avec le calculateur BSI   

	U0304 [image: image246.png]



  
	Réseau CAN intersystèmes : Erreur de longueur ou valeur interdite des trames du calculateur de boîte de vitesses   

	U0315 [image: image247.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Erreur de longueur ou valeur interdite de la trame ABS/ESP   

	U0322 [image: image248.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Erreur de longueur ou valeur interdite de la trame BSI   

	U0422 [image: image249.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Un des paramètres présent dans une trame émise par le BSI est invalide   

	U1000 [image: image250.png]


  
	Calculateur : Le calculateur moteur est détecté muet par un des calculateurs du réseau   

	U1113 [image: image251.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Absence de communication avec le calculateur ABS/ESP   

	U1118 [image: image252.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Absence de communication avec le calculateur BSI   

	U1209 [image: image253.png]



  
	Réseau CAN intersystèmes : Un des paramètres présent dans une trame émise par la BV est invalide   

	U1213 [image: image254.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Un des paramètres présent dans une trame émise par l'ABS/ESP est invalide   

	U1218 [image: image255.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Un des paramètres présent dans une trame émise par le BSI est invalide   

	U1313 [image: image256.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Erreur de longueur ou valeur interdite de la trame ABS/ESP   

	U1318 [image: image257.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Erreur de longueur ou valeur interdite de la trame BSI   

	U1400 [image: image258.png]


  
	Réseau LIN alternateur : Enregistrement d'un défaut sur le réseau LIN   

	U1401 [image: image259.png]


  
	Réseau LIN alternateur : Enregistrement d'un défaut sur nœud esclave du réseau LIN alternateur   

	U2000 [image: image260.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Requête de réveil principal calculateur non plausible ou absente   

	U2003 [image: image261.png]


  
	Réseau CAN intersystèmes : Demande de réveil calculateur (signal filaire) en incohérence avec les informations CAN   

	U2118
  
	Réseau CAN intersystèmes : Requête de réveil partiel calculateur non plausible ou absente   


[image: image262.png]



