Description - Fonctionnement : Débitmètre d'air

	D4EA02L5P0
	Description - Fonctionnement : Débitmètre d'air


1. Description

	[image: image1.jpg]




	Figure : b1ha0bkd
	




(1) Débitmètre d'air.

"a" Connecteur 4 voies gris.

Fournisseur : HITACHI.

2. Rôle

Rôle du débitmètre d'air : 

· Mesurer la quantité d'air admis par l'entrée d'air 

· Mesurer la température de l'air admis 

3. Fonctionnement

3.1. Débit d'air à l'admission

	[image: image3.jpg]




	Figure : b1ha0bld
	




(1) Débitmètre d'air.

"b" Étage électronique.

"c" Cellule de détection.

"d" Capteur de température.

"e" Entrée du canal de mesure.

Le flux d'air traverse le canal de mesure puis la cellule de détection équipé d'un fil chaud.

	[image: image5.jpg]




	Figure : b1ha0bmd
	




"A" Débit d'air (kg/h).

"B" Variation de débit d'air.

"C" Période = 1 par fréquence.

"D" Débit d'air moyen.

"E" Temps  (en secondes).

L'étage électronique mesure la fréquence à laquelle la cellule de détection du capteur refroidit au contact du flux d'air.

Plus la vitesse de refroidissement de la cellule de détection du capteur est importante, plus le débit du flux d'air est élevé.

3.2. Température d'air

Le capteur de température d'air soufflé est un capteur résistif à coefficient de température négatif (CTN).

La valeur "R" de la résistance CTN (Coefficient de Température Négatif) évolue en fonction de la variation de température "T" : 

· Lorsque la température "T" augmente, la valeur de la résistance "R" diminue 

· Lorsque la température "T" diminue, la valeur de la résistance "R" augmente 

4. Caractéristiques électriques

	Désignation   
	Tolérance (Minimum )   
	Valeur nominale   
	Tolérance (Maximum )   
	Unité   

	Tension d'alimentation (Ualim)   
	10,5   
	13,5   
	16   
	Volts   

	Courant d'alimentation (Si U alim = 14 V )   
	-   
	-   
	400   
	mA   


4.1. Débit d'air

	[image: image7.jpg]Fi

10000

9000

8000

7000
6000

5000
4000

3000

2000

1000

o .
550500450 400 350300 250200150 100 80 50 35 35 18 13 8 Q






	Figure : b1ha0bod
	




"F" Fréquence nominale (Hz ).

"Q" Débit d'air (Kg/h ).

	Débit d'air (Kg/h )   
	"F" Minimum (Hz )   
	"F" Nominal (Hz )   
	"F" Maximum (Hz )   

	550   
	8966   
	9021   
	9077   

	500   
	8702   
	8756   
	8811   

	450   
	8424   
	8477   
	8530   

	400   
	8118   
	8170   
	8221   

	350   
	7783   
	7834   
	7884   

	300   
	7405   
	7453   
	7502   

	250   
	6981   
	7026   
	7072   

	200   
	6501   
	6538   
	6574   

	150   
	5903   
	5947   
	5991   

	100   
	5040   
	5084   
	5128   

	80   
	4569   
	4609   
	4648   

	50   
	3804   
	3834   
	3865   

	35   
	3315   
	3340   
	3366   

	35   
	3123   
	3147   
	3171   

	18   
	2582   
	2603   
	2625   

	13   
	2261   
	2281   
	2301   

	8   
	1816   
	1834   
	1852   


4.2. Température d'air

	[image: image9.jpg]50
5
40
35
30
2
20
15
10

0
~40-30-20-10 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 9010010120130 T





	Figure : b1ha0bqd
	




"R" Résistance nominale ( kohms ).

"T" Température d'air (°C ).

	T (°C )   
	R Minimum ( kohms )   
	R Nominal ( kohms )   
	R Maximum ( kohms )   

	-40   
	37,34   
	43,32   
	50,14   

	-30   
	21,7   
	24,71   
	28,08   

	-20   
	13,08   
	14,65   
	16,37   

	-10   
	8,134   
	8,969   
	9,866   

	0   
	5,2   
	5,652   
	6,127   

	10   
	3,416   
	3,663   
	3,918   

	20   
	2,297   
	2,433   
	2,57   

	25   
	1,9   
	2   
	2,1   

	30   
	1,562   
	1,653   
	1,746   

	40   
	1,073   
	1,148   
	1,226   

	50   
	0,752   
	0,813   
	0,877   

	60   
	0,537   
	0,587   
	0,639   

	70   
	0,391   
	0,431   
	0,473   

	80   
	0,289   
	0,321   
	0,356   

	90   
	0,217   
	0,243   
	0,272   

	100   
	0,165   
	0,186   
	0,21   

	[image: image11.jpg]




	Figure : d2aa02hd
	




"a" Connecteur 4 voies gris.

	Connecteur 4 voies gris

	Numéro de voies   
	Affectation des voies du connecteur   

	1   
	Signal fréquence de sortie (Hz )   

	2   
	Masse   

	3   
	Tension d'alimentation   

	4   
	Signal température d'air   


5. Apprentissage /Initialisation

Sans objet.

[image: image13.png]



