Fonction : Recyclage des gaz d'échappement (BOSCH EDC 16 C34)

	B1HA9KP0
	Fonction : Recyclage des gaz d'échappement (BOSCH EDC 16 C34)


SYSTEME INJECTION BOSCH ET DIESEL TURBO DV6TED4 FAP

1. Synoptique

	[image: image1.jpg]




	Figure : b1hp1wsp
	




A : Tuyau externe.

B : Conduit interne au moteur.

C : Air.

D : Gaz d'échappement.

	Nomenclature 

	Repère   
	Désignation   
	Numéro de pièce dans les schémas électriques   

	a   
	Entrée liquide de refroidissement eau moteur   
	-   

	b   
	Sortie liquide de refroidissement eau moteur   
	-   

	1   
	Électrovanne de régulation de recyclage des gaz d'échappement (EGR)   
	1297   

	2   
	Filtre à air   
	-   

	3   
	Débitmètre d'air + Sonde de température d'air   
	1310   

	4   
	Réserve de vide   
	-   

	5   
	Électrovanne de régulation de pression de suralimentation   
	1233   

	6   
	Collecteur des gaz d'échappement   
	-   

	7   
	Catalyseur + Filtre à particules (FAP)   
	-   

	8   
	Échangeur thermique air/air   
	-   

	9   
	Doseur d'air double papillon   
	1361 et 1362   

	10   
	Échangeur thermique de recyclage des gaz d'échappement (EGR)   
	-   

	11   
	Répartiteur d'admission d'air   
	-   

	12   
	turbocompresseur   
	-   


NOTA : E.G.R : dispositif de recyclage des gaz d'échappement. 

2. Débitmètre d'air 1310

2.1. Rôle

Le débitmètre d'air mesure le débit d'air frais admis par le moteur.

Rôle du calculateur d'injection en fonction de l'information reçue : 

· Déterminer le taux de recyclage des gaz d'échappement 

· Limiter la formation des fumées pendant les phases transitoires (accélération, décélération) par correction du débit carburant 

2.2. Description

	[image: image3.jpg]




	Figure : b1hp1wtd
	




(13) Connecteur électrique.

Le débitmètre d'air se compose des éléments suivants : 

· "c" : Plaque métallique (film chaud) 

· "d" : Sonde de température d'air 

NOTA : Le débitmètre envoie au calculateur moteur (1320) un signal électrique fréquentiel proportionnel au débit massique d'air aspiré par le moteur thermique. 

IMPERATIF : Ne pas toucher à la plaque métallique, l'utilisation d'une soufflette est proscrite. 

2.3. Particularités électriques

	[image: image5.jpg]




	Figure : d2ap02vc
	



	Affectation des voies du connecteur 

	Voies du débitmètre (1310)   
	Signal   
	Borne au calculateur moteur (1320) : Connecteur   
	Borne au calculateur moteur (1320) : voies   

	1   
	Information température d'air (CTN)   
	48 voies marron   
	G2   

	2   
	Masse   
	48 voies marron   
	E2   

	3   
	-   
	-   
	-   

	4   
	Tension batterie +12 volts   
	-   
	-   

	5   
	Information débit d'air   
	32 voies gris   
	A3   

	6   
	-   
	-   
	-   


2.4. Implantation

Le débitmètre d'air est implanté entre le filtre à air et le turbocompresseur.

3. Électrovanne de recyclage des gaz d'échappement (E.G.R) (1297)

3.1. Rôle

L'électrovanne EGR des gaz d'échappement contrôle la quantité de gaz d'échappement recyclé.

Le dispositif de recyclage des gaz d'échappement (E.G.R) permet de diminuer la quantité d'oxyde d'azote (NOx) rejetée par l'échappement.

La diminution des oxydes d'azote est effectuée en réinjectant une partie des gaz d'échappement dans les cylindres.

Les phases de recyclage sont mémorisées dans des cartographies du calculateur d'injection.

3.2. Description

	[image: image7.jpg]




	Figure : b1kp01cd
	



	Repère   
	Désignation   
	Observations   

	e   
	Sortie des gaz d'échappement vers échangeur thermique de recyclage des gaz d'échappement (EGR)   
	-   

	f   
	Entrée des gaz d'échappement   
	-   

	16   
	Connecteur déporté   
	Gris   


	[image: image9.jpg]




	Figure : b1kp01dc
	



	Repère   
	Désignation   

	e   
	Sortie des gaz d'échappement vers échangeur thermique de recyclage des gaz d'échappement (EGR)   

	f   
	Entrée des gaz d'échappement   

	17   
	Soupape de l'électrovanne EGR   

	18   
	Rampe hélicoïdale   

	19   
	Capteur de recopie de position de la soupape de l'électrovanne EGR   

	20   
	Moteur électrique   


Un moteur électrique (20) entraîne en rotation la soupape de l'électrovanne EGR (17).

La rampe hélicoïdale (18) transforme la rotation du moteur électrique (20) en mouvement de translation verticale.

La soupape de l'électrovanne EGR se lève et laisse passer le gaz d'échappement.

Le signal de commande RCO appliqué au moteur électrique peut être positif ou négatif (ouverture ou fermeture de la soupape de l'électrovanne EGR).

NOTA : Le signal de commande RCO sert à positionner la soupape de l'électrovanne EGR. 

NOTA : Le signal de commande RCO n'est pas maintenu par le calculateur moteur (1320). La soupape de l'électrovanne EGR garde sa position. 

3.3. Particularités électriques

	[image: image11.jpg]




	Figure : d2ap02zc
	



	Affectation des voies du connecteur 

	Voie de l'électrovanne EGR électrique (1297)   
	Signal   
	Borne au calculateur moteur (1320) : Connecteur   
	Borne au calculateur moteur (1320) : voies   

	1   
	Alimentation du capteur de recopie de position de la soupape de l'électrovanne EGR (5 volts)   
	48 voies marron   
	A4   

	2   
	Actionneur (moteur électrique) (masse)   
	48 voies marron   
	D2   

	3   
	Actionneur (moteur électrique) Rapport cyclique d'ouverture (RCO) (*)   
	48 voies marron   
	C2   

	4   
	Signal du capteur de recopie de position de la soupape de l'électrovanne EGR   
	32 voies gris   
	D4   

	5   
	Masse capteur de recopie de position de la soupape de l'électrovanne EGR   
	32 voies gris   
	D3   

	6   
	Non utilisé   
	-   
	-   


(*) : L'amplitude du signal RCO est de 12 volts.

3.4. Implantation

	[image: image13.jpg]10





	Figure : b1kp01ed
	




(1) électrovanne EGR.

(10) Échangeur thermique de recyclage des gaz d'échappement (EGR) (version EURO 4).

4. Synoptique du circuit de recyclage des gaz d'échappement

	[image: image15.jpg]




	Figure : b1hp1zbp
	




A : Gaz d'échappement.

B : Air.

	Repère   
	Désignation   
	Numéro de pièce dans les schémas électriques   

	a   
	Entrée liquide de refroidissement eau moteur   
	-   

	b   
	Sortie liquide de refroidissement eau moteur   
	-   

	1   
	électrovanne EGR   
	1297   

	9   
	Doseur d'air double papillon   
	-   

	10   
	Échangeur thermique de recyclage des gaz d'échappement (EGR)   
	-   

	11   
	Répartiteur d'admission d'air   
	-   

	21   
	Capteur de température d'air d'admission   
	1240   

	22   
	Capteur de pression d'air d'admission   
	1312   

	23   
	Papillon du réchauffeur d'air d'admission (doseur d'air chaud)   
	1361   

	24   
	Papillon "E.G.R" (doseur d'air froid)   
	1362   


NOTA : Le mélange de l'air frais et des gaz d'échappement s'effectue dans le répartiteur d'admission d'air (11). 

5. Doseur d'air double papillon

5.1. Rôle

Le doseur d'air double papillon assure les fonctions suivantes : 

· Recyclage des gaz d'échappement (EGR) 

· Régénération du filtre à particules (FAP) 

· Moteur thermique à l'arrêt 

5.2. Description

	[image: image17.jpg]




	Figure : b1hp1zcd
	



	Repère   
	Désignation   
	Numéro de pièce dans les schémas électriques   
	Observations   

	g   
	Air suralimenté (air chaud)   
	-   
	-   

	h   
	Sortie : Air suralimenté vers l'échangeur thermique air/air   
	-   
	-   

	i   
	Entrée : Air suralimenté refroidi par l'échangeur thermique air/air   
	-   
	-   

	21   
	Capteur de température d'air d'admission   
	1240   
	-   

	22   
	Capteur de pression d'air d'admission   
	1312   
	-   

	23   
	Papillon du réchauffeur d'air d'admission (doseur d'air chaud)   
	1361   
	jaune   

	24   
	Papillon "E.G.R" (doseur d'air froid)   
	1362   
	Marron   


5.3. Recyclage des gaz d'échappement (EGR)

L'augmentation du taux de recyclage des gaz d'échappement (EGR) s'effectue en agissant sur les paramètres suivants : 

· La diminution de la pression admission 

· Le taux d'ouverture de la soupape de l'électrovanne EGR 

Moteur chaud : Le calculateur moteur (1320) commande le papillon EGR (doseur d'air froid) et ferme le papillon du réchauffeur d'air d'admission (doseur d'air chaud) pour diminuer la pression d'admission.

Plus le papillon EGR (doseur dair froid) est fermé plus la pression d'admission est faible et plus le taux de recyclage des gaz d'échappement est important.

Moteur froid : Le calculateur moteur (1320) commande le papillon réchauffeur d'air d'admission (doseur d'air chaud) et ferme le papillon EGR (doseur d'air froid) pour diminuer la pression d'admission.

Plus le papillon réchauffeur d'air d'admission (doseur d'air chaud) est fermé plus la pression d'admission est faible et plus le taux de recyclage des gaz d'échappement est important.

Le calculateur moteur (1320) détermine également selon des cartographies moteur le pourcentage d'ouverture de l'électrovanne EGR.

5.4. Régénération du filtre à particules (FAP)

Le calculateur moteur ( 1320) reçoit l'information de la température d'air d'admission et pilote en boucle fermée le papillon réchauffeur d'air d'admission (doseur air chaud) et le papillon EGR (doseur d'air froid).

Le dispositif de régulation de température permet de gérer et de contrôler les post combustions lors des phases de régénération du filtre à particules.

5.5. Arrêt du moteur

Fermeture du papillon réchauffeur d'air d'admission (doseurs d'air chaud) et du papillon EGR (doseur d'air froid) pour étouffer le moteur à la coupure du contact.

5.6. Mode dégradé 

En cas de défaut d'alimentation électrique sur le papillon réchauffeur d'air d'admission (doseur d'air chaud) ( 1361), le papillon réchauffeur d'air d'admission (doseur d'air chaud) est en position fermeture complète.

En cas de défaut d'alimentation électrique sur le papillon EGR (doseur d'air froid) (1362), le papillon EGR (doseur d'air froid) est en position ouverture complète.

	[image: image19.jpg]




	Figure : b1hp1zdc
	




(9) : Doseur d'air double papillon.

(21) : Capteur de température d'air d'admission.

(22) : Capteur de pression d'air d'admission.

(23) : Papillon du réchauffeur d'air d'admission (doseur d'air chaud) (position fermeture complète).

(24) : Papillon "E.G.R" (doseur d'air froid) (position ouverture complète).

[image: image21.png]



