Identification - Caractéristiques : Moteur DV6

	B1BB0111P0
	Identification - Caractéristiques : Moteur DV6


DIESEL TURBO DV6TED4B 90CV FAP OU DIESEL TURBO DV6TED4 FAP OU DIESEL TURBO DV6TED4 SANS FAP OU DIESEL TURBO DV6ATED4

1. Identification 

	[image: image1.jpg]




	Figure : b1bps34d
	




Plaquette marquage moteur : 

· "a" Type réglementaire 

· "b" Repère organe 

· "c" numéro d'ordre de fabrication 

2. Caractéristiques

Vilebrequin en acier forgé avec tourillons et manetons galetés et contrepoids incorporés.

L'étanchéité des extrémités de vilebrequin est assurée par bagues d'étanchéité dans le carter-cylindres côté volant moteur et dans le carter-pompe à huile , côté distribution.

Bielles en acier forgé réalisées par procédé sécable avec chapeaux de bielles fixés par vis et tête de bielle fracturée, équipées de coussinets lisses.

Coussinets de palier de carter chapeaux sans ergots et coussinets de carter-cylindres avec ergots .

Piston aluminium avec galerie de refroidissement.

	  
	Code moteur   
	DV6ATED4   
	DV6TED4   

	  
	Type réglementaire moteur   
	9HX   
	9HV   
	9HY   
	9HZ   

	  
	Filtre à particules   
	Sans   
	Avec   
	Sans   
	Avec   

	  
	Nombre de cylindres   
	4   

	  
	Cylindrée   
	1560 cm3   

	  
	Alésage x course (mm)   
	75 x 88,3   

	  
	Rapport volumétrique   
	18/1   

	  
	Puissance maxi (C.E.E)   
	66 kW à 4000 tr/mn   
	80 kW à 4000 tr/mn   

	  
	Puissance maxi (DIN)   
	90 ch à 4000 tr/mn   
	110 ch à 4000 tr/mn   

	  
	Couple maxi   
	21 m.daN à 1750 tr/mn   
	24 m.daN à 1750 tr/mn   

	  
	Couple maxi (avec surdébit temporaire) (*)   
	23,5 m.daN à 1750 tr/mn   
	26,5 m.daN à 1750 tr/mn   

	  
	Norme de dépollution   
	EURO 4   

	  
	Carburant   
	Gazole   

	  
	Pot catalytique   
	Oui   

	  
	Échangeur air/air   
	Oui   

	  
	Turbocompresseur à géométrie variable (T.G.V.)   
	Non   
	Oui   

	  
	fournisseur   
	MHI   
	GARRET   

	  
	Pression de suralimentation   
	1 bar   

	  
	Système d'injection   
	Haute pression Diesel Injection   

	  
	fournisseur   
	BOSCH   

	  
	Type   
	EDC 16C34   

	  
	Pression d'alimentation injection   
	1600 bars   

	  
	(*) Augmentation temporaire du couple moteur disponible par augmentation de la quantité injectée, mais en restant en-dessous des limites de fumées autorisées traditionnellement   


3. Culasse

3.1. Caractéristiques

	[image: image3.jpg]




	Figure : b1cp0ltd
	




(1) Carter chapeaux paliers d'arbres à cames supérieur .

(2) Culasse.

Hauteur de la culasse neuve : "A" = 124 ± 0,05 mm.

Particularités : 

· Matière : Alliage d'aluminium 

· 4 soupapes par cylindre 

· Collecteur d'admission d'air : Côté rampe d'injection commune haute pression carburant 

· Collecteur d'échappement : Côté filtre à huile 

· Sièges et guides de soupapes : Acier fritté 

Fixation culasse sur carter-cylindres par 10 vis à empreinte TORX.

Le collecteur d'échappement est maintenu par 10 goujons et 10 écrous cuivrés avec entretoises.

Défaut de planéité admis (= 0,05 mm ).

Rectification maximale admise 0,4 mm.

3.2. Joint de culasse

Joint de culasse métallique multifeuilles.

Choisir le joint de culasse en fonction du dépassement des pistons.

	[image: image5.jpg]




	Figure : b1dm00td
	




"d" repère épaisseur.

"e" repère fournisseur.

	Dépassement des pistons ( mm)   
	Épaisseur (mm)   
	Encoches  (en "d")   

	0,685 à 0,734   
	1,35   
	(1)   

	0,533 à 0,634   
	1,25   
	(1 + 2)   

	0,635 à 0,684   
	1,30   
	(1 + 2 + 3)   

	0,735 à 0,784   
	1,40   
	(1 + 2 + 3 + 4)   

	0,785 à 0,886   
	1,45   
	(1 + 2 + 3 + 4 + 5)   


3.3. Vis de culasse

	[image: image7.jpg]




	Figure : b1dp21nd
	




La longueur de vis sous tête "B" doit être inférieure ou égale à 149 mm.

3.4. Distribution

	Épure de distribution

	Désignation   
	Condition   

	Avance ouverture admission (AOA)   
	16°80'" (Après point mort haut)   

	Retard fermeture admission (RFA)   
	6°79'" (Après point mort bas)   

	Avance ouverture échappement (AOE)   
	24°84'" (Avant point mort bas)   

	Retard fermeture échappement (RFE)   
	12°05'" (Avant point mort haut)   

	[image: image9.jpg]




	Figure : b1ep1tsd
	




(3) Arbre à cames d'admission.

(4) Arbre à cames d'échappement.

"f" Zone de marquage.

[image: image11.png]



