Interface homme machine : Combiné 

	D4EA018UP0
	Interface homme machine : Combiné 


1. Description

	[image: image1.jpg]




	Figure : c5fm07wd
	



"A" Combiné sans afficheur (Véhicule essence) ( niveau 1).

"B" Combiné sans afficheur (Véhicule diesel) ( niveau 1).

"C" Combiné avec afficheur (Véhicule essence) ( niveau 2).

"D" Combiné avec afficheur (Véhicule diesel) ( niveau 2).

2. Interface combiné

	[image: image3.jpg]




	Figure : c5fm07xd
	



"a" Rhéostat de réglage luminosité.

"b" CHECK / Remise à zéro de l'odomètre partiel.

Procédure de vérification : 

· Moteur tournant, pour lancer un "check" manuel, appuyer sur le bouton "CHECK/000" du combiné 

· Si aucun défaut "majeur" n'est détecté, "CHECK OK" apparaît dans le grand afficheur du combiné 

· Si un défaut "mineur" est détecté, les témoins d'alerte concernés, puis "CHECK OK" apparaissent dans le grand afficheur du combiné 

· Si un défaut "majeur" est détecté, seuls les témoins d'alerte concernés apparaissent dans le grand afficheur du combiné 

3. Informations à aiguille du combiné
	[image: image5.jpg]




	Figure : c5fm07yd
	



Les informations à aiguille sont les suivantes : 

· "c" Indicateur compte-tours 

· "d" Indicateur de température d'eau 

· "e" Indicateur de niveau de carburant 

· "f" Indicateur de vitesse véhicule 

4. Témoins au combiné

	[image: image7.jpg]EESEIEI Y
T6| 7 T8 o) T10]

wleje] | |






	Figure : d4em08td
	


	Repère   
	Désignation   
	Information   

	(T1)   
	Indicateur de direction gauche   
	Utilisation de l'indicateur de direction gauche   

	(T2)   
	feux de brouillard arrière   
	Utilisation des feux de brouillard arrière   

	(T3)   
	EOBD système d'autodiagnostic moteur   
	Indique l'apparition d'un défaut sur le système de contrôle moteur   

	
	
	Le clignotement du témoin Indique l'apparition d'un défaut sur le système d'antipollution   

	(T4)   
	Pression d'huile moteur   
	Indique l'apparition d'un défaut dans le circuit de lubrification du moteur, nécessitant impérativement l'arrêt du véhicule dans les meilleures conditions de sécurité   

	(T5)   
	Freinage ou frein de stationnement serré   
	Indique l'apparition d'un défaut sur un des systèmes de freinage : Baisse importante du niveau dans le circuit, répartiteur électronique de freinage (REF) défaillant (allumage simultané du témoin ABS), nécessitant impérativement l'arrêt du véhicule dans les meilleures conditions de sécurité. Véhicule roulant ; Vérifier que le frein de stationnement est desserré   


	(T6)   
	feux de croisement/Projecteurs directionnels   
	Utilisation : feux de croisement   

	
	
	Le clignotement du témoin Indique l'apparition d'un défaut sur le système des projecteurs directionnels   

	(T7)   
	Préchauffage moteur diesel   
	Attendre l'extinction avant d'actionner le démarreur   

	(T8)   
	Coussin gonflable   
	Indique l'apparition d'un défaut sur l'un des systèmes de coussins gonflable ou des prétensionneurs pyrotechniques des ceintures de sécurité   

	(T9)   
	Charge batterie   
	Indique l'apparition d'un défaut sur le circuit de charge de la batterie, cosses sales ou desserrées, courroie d'alternateur détendue ou sectionnée   

	(T10)   
	Niveau minimum de carburant   
	Indique un reste d'autonomie d'environ 50 km   

	(T11)   
	feux de route   
	Utilisation des feux de route   

	(T12)   
	Neutralisation du système coussin gonflable passager   
	Une commande spécifique, située sur le côté passager de la planche de bord, permet d'interrompre son fonctionnement confirmé par l'allumage fixe du témoin   

	(T13)   
	Eau dans le gazole   
	Indique la présence d'eau dans le filtre à gazole. Risque de détérioration du système d'injection sur les moteurs diesel   

	(T14)   
	Porte ouverte   
	Indique qu'un ouvrant est resté ouvert : Le témoin s'allume fixement si la vitesse est inférieure à 10 km/h, le témoin s'allume fixement, accompagné d'un signal sonore si la vitesse est supérieure à 10 km/h   

	(T15)   
	Température d'eau   
	Indique l'apparition d'une température trop élevée dans le circuit de refroidissement, nécessitant impérativement l'arrêt du véhicule dans les meilleures conditions de sécurité   

	(T16)   
	Indicateur de direction droit   
	Utilisation de l'indicateur de direction droit   

	(T17)   
	Neutralisation du contrôle dynamique de stabilité (ESP/ASR)   
	Le système ESP/ASR est automatiquement mis en œuvre au démarrage du véhicule. Hors neutralisation, l'allumage fixe de ce témoin et du voyant du contacteur indique l'apparition d'un défaut sur le système ESP/ASR ou sur l'aide au démarrage en pente   

	(T18)   
	Service   
	Indique l'apparition d'un problème sur l'un des systèmes n'ayant pas de témoin spécifique. Pour l'identifier, consulter le message sur l'écran multifonction   

	(T19)   
	Oubli bouclage ceinture de sécurité   
	Indique que le conducteur et/ou le passager avant n'a pas bouclé ou a débouclé sa ceinture. Indique également qu'un ou plusieurs passagers arrière à débouclé sa ceinture   


	(T20)   
	Alerte centralisée   
	Ce témoin est associé à celui d'un autre témoin d'alerte : Roue crevée ; Freinage ; direction assistée ; Pression huile moteur ; Température du liquide de refroidissement   

	(T21)   
	Feux de brouillard avant   
	Utilisation : Feux de brouillard avant   

	(T22)   
	Antiblocage de roues 
  
	Indique l'apparition d'un défaut sur le système d'antiblocage de roues   

	(T23)   
	Pied sur la pédale de frein   
	L'appui sur la pédale de frein est nécessaire pour démarrer le moteur avec la boîte manuelle pilotée ou la boîte de vitesses automatique   


5. Afficheur central du combiné

	[image: image9.jpg]




	Figure : c5fm07zd
	



"g" Afficheur central ou petite matrice.

	[image: image11.jpg]AuTO MAN Loy
o | @ ED)

T24 T25 726} 27
AUTO P

E%EWM

EFEMEIREACE
ERERESEEAES
[DEIEIE






	Figure : d4em08up
	


	(T24)   
	Verrouillage automatique   
	Confirme le verrouillage automatique des portes et du coffre en roulant   

	(T25)   
	Verrouillage automatique   
	Indique la neutralisation du verrouillage automatique des portes et du coffre en roulant   

	(T26)  
 
	Antidémarrage électronique   
	Indique l'apparition d'un défaut sur le système d'antidémarrage électronique ou l'usure de la pile de la télécommande   

	(T27)   
	Allumage automatique des projecteurs   
	Indique allumage automatique des projecteurs   

	(T28)   
	Niveau de carburant   
	Indique une autonomie d'environ 50 km   

	(T29)   
	Essuyage automatique   
	Indique l'activation du balayage automatique de l'essuie-vitre avant   

	(T30)   
	Antiblocage de roues  (ABS)   
	Indique l'apparition d'un défaut sur le système d'antiblocage de roues   

	(T31)   
	Niveau du liquide lave-vitre   
	Indique, après action sur la commande d'essuie-vitres, un niveau insuffisant du liquide de lave-vitre   

	(T32)   
	Niveau huile moteur   
	Indique un niveau d'huile insuffisant dans le moteur, nécessitant impérativement l'arrêt du véhicule dans les meilleures conditions de sécurité   

	(T33)   
	Alerte verglas   
	Indique le risque de formation de verglas sur la route en dessous d'une température de 3°C   

	(T34)   
	Niveau du liquide de refroidissement   
	Indique un niveau de liquide de refroidissement insuffisant dans le circuit, nécessitant impérativement l'arrêt du véhicule dans les meilleures conditions de sécurité   

	(T35)   
	direction assistée   
	Indique l'apparition d'un défaut sur la direction assistée, nécessitant impérativement l'arrêt du véhicule dans les meilleures conditions de sécurité   


	(T36)   
	Température du liquide de refroidissement   
	Indique l'apparition d'une température trop élevée dans le circuit de refroidissement, nécessitant impérativement l'arrêt du véhicule dans les meilleures conditions de sécurité   

	(T37)   
	Porte ouverte   
	Indique qu'un ouvrant est resté ouvert : Le témoin s'affiche en orange si la vitesse est inférieure à 10 km/h, le témoin s'affiche en rouge si la vitesse est supérieure à 10 km/h   

	(T38)   
	Frein de stationnement   
	Indique, véhicule roulant, que le frein de stationnement est mal desserré   

	(T39)   
	Régulateur de vitesse   
	Indique que le mode régulateur de vitesse est en fonction   

	(T40)   
	Régulateur de vitesse   
	Indique le réglage de la valeur de la vitesse de régulation à mémoriser   

	(T41)   
	Limiteur de vitesse   
	Indique que le mode limiteur de vitesse est en fonction   

	(T42)   
	Limiteur de vitesse   
	Indique la possibilité de régler la valeur de la vitesse de limitation à mémoriser   

	(T43)   
	Boîte de vitesses manuelle pilotée   
	Indique la position sélectionnée sur la grille de la boîte de vitesses  (R, N, A ou M)   

	(T44)   
	Boîte de vitesses manuelle pilotée   
	Indique le rapport engagé en mode de fonctionnement automatique ou manuel (1 à 6)   

	(T45)   
	Boîte de vitesses manuelle pilotée   
	Indique le mode de fonctionnement sélectionné (Automatique ou sport)   

	(T46)   
	Boîte de vitesses automatique   
	Indique la position qui a été sélectionnée sur la grille de la boîte de vitesses (P, R, N ou D)   

	(T47)   
	Boîte de vitesses automatique   
	Indique le rapport engagé en programme de fonctionnement automatique ou manuel   

	(T48)   
	Boîte de vitesses automatique   
	Indique le programme de fonctionnement sélectionné (Automatique, sport, neige ou manuel)   

	(T49)   
	Boîte de vitesses manuelle pilotée ou boîte de vitesses automatique   
	Indique l'apparition d'un défaut sur la boîte manuelle pilotée ou boîte de vitesses automatique. La boîte manuelle pilotée ou boîte de vitesses automatique fonctionne alors en mode dégradé, bloquée sur le 3ème rapport   

	(T50)   
	Allumage automatique des feux   
	Indique l'apparition d'un défaut sur l'allumage automatique des feux   

	(T51)   
	Réglage automatique des projecteurs   
	Indique l'apparition d'un défaut sur le réglage automatique des projecteurs   


	(T52)   
	Filtre à particules (Diesel )   
	Couplé au témoin de service, Indique un début de saturation du filtre à particules ou un niveau mini du réservoir d'additif gazole. Dès que les conditions de circulation le permettent, régénérer le filtre en roulant à une vitesse d'au moins 60 km/h jusqu'à l'extinction du témoin de service. Pour le manque d'additif gazole, le témoin de service reste affiché   

	(T53)   
	Valeur invalide   
	Indique l'apparition d'un défaut sur le programme de la boîte manuelle pilotée vitesses ou sur la boîte de vitesses automatique   

	(T54)   
	Roue dégonflée   
	Indique une pression insuffisante dans une ou plusieurs roues. Contrôler la pression des pneumatiques le plus rapidement possible   

	(T55)   
	Roue crevée   
	Indique la crevaison d'une ou plusieurs roues, nécessitant impérativement l'arrêt du véhicule dans les meilleures conditions de sécurité   

	(T56)   
	Détection de sous-gonflage   
	Indique l'apparition d'un défaut sur un des capteurs ou sur le système de détection de sous-gonflage. Le témoin peut aussi Indiquer l'absence d'un capteur quand la roue de secours, qui ne possède pas de capteur, est montée à la place d'une roue crevée   

	(T57)   
	Aide graphique et/ou sonore au stationnement   
	Indique, en marche avant et/ou arrière, un défaut sur le système d'aide au stationnement   


6. Informations maintenance

	[image: image13.jpg]




	Figure : d4em08vd
	



"E" Indicateur de maintenance.

"F" Échéance de révision dépassée.

	Échéance de révision supérieure à 3 000 km   
	À la mise du contact, aucune information d'entretien n'apparaît dans l'afficheur   

	Échéance de révision comprise entre 1 000 km et 3 000 km   
	À la mise du contact et pendant 5 secondes, la clé symbolisant les opérations d'entretien s'allume. La ligne d'affichage du totalisateur kilométrique Indique le nombre de kilomètres restant avant la prochaine révision   

	Échéance de révision inférieure à 1 000 km   
	5 secondes après la mise du contact ; Le totalisateur kilométrique reprend son fonctionnement normal. La clé reste allumée pour signaler qu'une révision est à effectuer prochainement   

	Échéance de révision dépassée   
	À chaque mise du contact et pendant 5 secondes, la clé clignote pour signaler que la révision est à effectuer très rapidement   

	[image: image15.jpg]




	

	

	

	Figure : c5fm080d
	



Remise à zéro de l'indicateur d'entretien : 

· Couper le contact 

· Maintenir appuyé le bouton de remise à zéro du compteur kilométrique journalier 

· Mettre le contact ; L'afficheur kilométrique commence un compte à rebours 

· Lorsque l'afficheur indique "=0" ; Relâchez le bouton "" ; La clé disparaît 

7. Affichage des informations de la fonction régulation de vitesse véhicule

	[image: image17.jpg]G

CRUIiE
OFFED)

=agkm/h

K cruise
q4

‘BG km/h

H
CRUISE

o
OFFES)
=T T km/h

CRUISE
UFF@

lgl.lkm/h

J

CRUIiE
&3

:35km/h

M CRUISE

OFFED)

""-km/h





	Figure : d4em08wd
	


	État de l'afficheur   
	État fonction   
	Affichage   

	G   
	Attente avec consigne de vitesse   
	Off   

	H   
	Attente sans consigne de vitesse   
	Tirets   

	J   
	Fonction active et vitesse inférieure à la consigne   
	Consigne fixe   

	
	Fonction active et vitesse égale à la consigne   
	

	K   
	Fonction active et vitesse supérieure à la consigne   
	Consigne clignotante   

	
	Fonction active et vitesse supérieure à la consigne par reprise pédale d'accélérateur   
	

	L   
	Fonction non activable avec consigne et demande d'activation   
	Consigne vitesse, clignotant 7 secondes puis fixe   

	M   
	Fonction non activable sans consigne avec une demande d'activation   
	Tirets, clignotant 7 secondes puis fixe   

	
	Entrée en défaut   
	


8. Affichage des informations de la fonction limitation vitesse du véhicule

	[image: image19.jpg]LIMIT 4

)

:3ka/h

Lyt
&9
:33 km/h

LIP$IT
OFFE)

:gskm/h

LIMIT

OFFEY

km/h





	Figure : d4em08xd
	


	Affichage   
	État fonction   
	État affichage   

	N   
	Fonction active et vitesse inférieure à la consigne   
	Consigne fixe   

	
	Fonction active et vitesse égale à la consigne   
	

	P   
	Fonction active et vitesse supérieure à la consigne   
	Consigne clignotante   

	
	Fonction active et vitesse supérieure à la consigne par reprise pédale (dépassement du point dur)   
	Consigne clignotante   

	Q   
	Fonction non activable avec consigne et demande d'activation   
	Consigne vitesse clignotante 7 secondes puis fixe   

	R   
	Demande d'activation ou de réglage de consigne   
	Tirets clignotant 7 secondes puis fixe   

	
	Entrée en défaut   
	


9. Information niveau d'huile

	[image: image21.jpg]




	Figure : d4em08yd
	



"S" Niveau d'huile correct.

"T" Défaut jauge niveau d'huile.

"U" Manque d'huile.

10. Alerte température d'eau moteur

	[image: image23.jpg]




	Figure : c5fm081d
	



moteur tournant : 

· Dans la zone V, la température est correcte 

· Dans la zone W, la température est trop élevée ; Le témoin de température maximum et le témoin d'alerte centralisée STOP s'allument, accompagnés d'un signal sonore et d'un message sur l'écran multifonction 

11. Information de navigation

Le rappel des informations de navigation est disponible dans l'afficheur central du combiné, pour les véhicules équipés de radiotéléphone RT4.

[image: image25.png]



