Teintes carrosserie : Véhicule PEUGEOT 308

	C6CX0105P0
	Teintes carrosserie : Véhicule PEUGEOT 308


BERLINE 3PTES OU BERLINE 5PTES

1. Étiquette d'identification

	[image: image1.jpg]




	Figure : b2gp00md
	



Étiquette collée sur le pied avant gauche du véhicule.

"a" Pressions de gonflage des pneumatiques.

"b" Caractéristiques des pneumatiques.

"c" Type de pneumatique.

"d" Préconisation de pression de gonflage de la roue de secours.

"e" Numéro Après-Vente : Pièces de Rechange.

"f" Référence du code peinture.

"g" Numéro de séquence fabrication.

2. Codification des peintures carrosserie

Le code peinture se compose de 4 lettres (ex : blanc Banquise code EWPA--).

Les 3 premiers caractères sont toujours la référence de la teinte.

Le quatrième caractère est le symbole qualité : 

· A = Peinture opaque non vernie 

· B = Peinture opaque vernie 

· C = Peinture métallisée vernie 

· D =Peinture nacrée vernie 

· - - = Emplacements prévisionnels pour besoins futurs 

3. Teintes carrosserie

	Teinte   
	CODE COULEUR   
	Qualité   
	Date de début   
	Date de fin   
	Teintes apprêts   

	Blanc Banquise   
	EWP   
	A   
	20/09/2007   
	  
	Blanc EWU   

	Gris HURRICANE   
	KTG   
	A   
	20/09/2007   
	  
	Gris foncé EYM   

	Noir Perla Nera   
	KTV   
	D   
	20/09/2007   
	  
	Gris foncé EYM   

	Gris Aluminium   
	EZR   
	C   
	20/09/2007   
	  
	Gris moyen EYK   

	Gris Cendré   
	ETS   
	C   
	20/09/2007   
	  
	Gris moyen EYK   

	Gris Thorium   
	KTH   
	C   
	20/09/2007   
	  
	Gris foncé EYM   

	Gris Shark   
	KTP   
	D   
	20/09/2007   
	  
	Gris foncé EYM   

	Bleu Montebello   
	KPL   
	D   
	20/09/2007   
	  
	Gris foncé EYM   

	Bleu Recife   
	KMF   
	D   
	20/09/2007   
	  
	Gris foncé EYM   

	Bleu Tauranga   
	KHH   
	C   
	20/09/2007   
	  
	Gris foncé EYM   

	Jaune Lacerta   
	KAR   
	C   
	20/09/2007   
	  
	Gris moyen EYK   

	Rouge Babylone   
	LKR   
	D   
	20/09/2007   
	  
	Rouge KKZ   


4. Couleurs sous-couches

4.1. Cataphorèse

Couleur utilisée en fabrication : Gris moyen .

Couleur des pièces de rechange : Gris moyen ou noir.

Le réparateur doit refaire la sous-couche dans les zones ne comportant plus de peinture de finition en cas de remplacement (surfaces décapées pour le soudage) ou de redressage de certaines pièces de structure (sous capot en particulier).

NOTA : Dans ce cas, il faut utiliser un apprêt de couleur teinté aussi proche que possible de la couleur d'origine. 

4.2. Apprêts teintés

Les usines utilisent des apprêts de couleur proche de la peinture de finition. Le but est de réduire nettement la perception visuelle négative des impacts de gravillons.

Ces sous-couches colorées offrent en outre l'avantage d'obtenir plus facilement la bonne teinte dans le cas de couleurs à faible pouvoir couvrant (réduction du nombre de couches de peinture de finition).

Épaisseur minimum de la couche d'apprêt quelle que soit la couleur : 

· 30 microns dans les zones non ou faiblement exposées au gravillonnage 

· 45 microns dans les zones exposées au gravillonnage (éléments de façade, partie avant de pavillon, parties basses des éléments latéraux) 

Toutes les surfaces extérieures sont recouvertes d'apprêt.

Sur les surfaces intérieures, la peinture de finition est appliquée directement sur la cataphorèse.

Les apprêts teintables ou teintés existent aussi chez les fournisseurs homologués pour la peinture de réparation.

Les réparateurs doivent utiliser les apprêts à teinter ou teintés en fonction de la couleur du véhicule à réparer.

5. Couleurs des équipements extérieurs

Peinture couleur carrosserie : 

· Bandeaux de pare-chocs avant 

· Pare-chocs arrière 

· Bandeaux de pare-chocs arrière 

· Embase de rétroviseur extérieur 

· Enjoliveurs rétroviseurs extérieurs 

· Bandeaux de portes (*) 

· Poignées de portes (*) 

· Béquet (*) 

· Trappe à carburant 

Pièces teintées masse : 

· Bandeaux de pare-chocs avant 

· Protecteur central de pare-chocs avant 

· Bandeaux de pare-chocs arrière 

· Enjoliveurs de pare-chocs (Arrière ) 

· Embases de rétroviseurs extérieurs 

· Bandeaux de portes (*) 

· Poignées de portes (*) 

· Rétroviseur extérieur 

Pièces teintées (Effet chromé) : 

· Grille de pare-chocs 

· Pare-chocs arrière ( Sport) 

· Partie inférieure (*) 

NOTA : (*) Selon version. 

6. Pièces en matériaux composites (À peindre)

	Éléments de carrosserie   
	Matière   
	Revêtement pièce de rechange (À peindre)   

	Aile avant   
	PPO/PA ( noryle GTX974)   
	Apprêts bicomposants   

	Pare-chocs avant   
	P/E   
	Apprêts bicomposants   

	Bandeaux latéraux : Pare-chocs avant   
	P/E   
	Apprêts bicomposants   

	Pare-chocs arrière   
	P/E   
	Apprêts bicomposants   

	Bandeaux latéraux : Pare-chocs arrière   
	P/E   
	Apprêts bicomposants   

	Embase de rétroviseur extérieur   
	PA66GF50   
	Apprêts bicomposants   

	Enjoliveurs rétroviseurs extérieurs   
	ABS   
	Apprêts bicomposants   

	Bandeaux de portes (*)   
	PP MD15 + EPDM   
	Apprêts bicomposants   

	Poignées de portes (*)   
	PSIGF30 ou 20   
	Apprêts bicomposants   

	Béquet (*)   
	UP   
	Apprêts bicomposants   

	Trappe à carburant   
	ABS   
	Apprêts bicomposants   


NOTA : (*) Selon version. 

7. Teintes roues

	Pièces   
	Type   
	couleurs   
	Code   
	Date de début   
	Date de fin   

	Jantes tôle   
	Confort   
	Noir mat   
	EXX   
	20/09/2007   
	  

	
	Confort PACK   
	
	
	
	

	
	PREMIUM   
	
	
	
	

	Enjoliveurs de roues "15"
"ATACAMA"   
	Confort   
	Gris métallisé verni   
	EVT   
	20/09/2007   
	  

	Enjoliveurs de roues "15"
"PACAYA"   
	Confort PACK   
	Gris métallisé verni   
	EVT   
	20/09/2007   
	  

	
	PREMIUM   
	
	
	
	

	jantes en alliage d'aluminium 16 " "IZALCO"   
	Confort PACK   
	Gris métallisé verni   
	EVT   
	20/09/2007   
	  

	jantes en alliage d'aluminium 16'' "SANTIAGUITO"   
	PREMIUM   
	Gris métallisé verni   
	EVT   
	20/09/2007   
	  

	
	PREMIUM PACK   
	
	
	
	

	
	FELINE   
	
	
	
	

	jantes en alliage d'aluminium 17'' "RINJANI"   
	PREMIUM PACK   
	Gris métallisé verni   
	EVT   
	20/09/2007   
	  

	
	FELINE   
	
	
	
	

	jantes en alliage d'aluminium 18'' "LINCANCABUR"   
	PREMIUM   
	Gris métallisé verni   
	EVT   
	20/09/2007   
	  

	
	PREMIUM PACK   
	
	
	
	

	
	FELINE   
	
	
	
	


8. Teintes flottes et administrations

Les teintes flottes et administrations ne sont spécifiques à aucun type de véhicule.

Consulter la note tous types "Teintes Flottes et Administrations".

9. Mise en peinture des pièces en plastique

Les pièces de rechange concernées par une mise en peinture sont vendues " prêtes à peindre ".

Les pièces ont subi la préparation usine propre à la nature de la matière et reçu la couche d'apprêt apte à recevoir la laque de finition.

Mode opératoire : 

· Dégraissage avec chiffon imbibé de dégraissant 

· En cas de défaut d'aspect : Léger ponçage avec un abrasif type "fibral" ou à grain fin 

· Application laque de finition 

