	Dépose - repose : Disque de frein avant


IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté [image: image1.png]


. 

1. Outillage

	[image: image2.jpg]1






	Figure : e5ap2x0d
	




[1]Pince FACOM D60A.

2. Dépose

Si le réservoir de liquide de frein est au niveau maximum, enlever son filtre et vidanger partiellement le réservoir à l'aide d'une seringue propre afin d'éviter son débordement.

Débloquer les vis de roues avant.

Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.

Déposer : 

· Les vis de roues avant 

· Les roues avant 
· 2.1. Montage teves

	[image: image4.jpg]




	Figure : b3fp7qjd
	




Déposer le ressort (1).

	[image: image6.jpg]




	Figure : b3fp7qkd
	




Déposer : 

· Les obturateurs (en "a") 

· Les vis (2) 

ATTENTION : Veiller à ne pas vriller le flexible de frein . 

Écarter et suspendre l'étrier de frein (3).

Déposer les plaquettes de frein.

	[image: image8.jpg]




	Figure : b3fm02td
	




Déposer : 

· Les vis (4) 

· Le support d'étrier de frein (5) 

2.2. Montage bosch

	[image: image10.jpg]




	Figure : b3fm02ud
	




Déposer les vis (6).

ATTENTION : Veiller à ne pas vriller le flexible de frein . 

Écarter et suspendre l'étrier de frein (7).

	[image: image12.jpg]




	Figure : b3fm02vd
	




Déposer : 

· Les plaquettes de frein (8) 

· Les cales d'appui des plaquettes de frein (9) 

	[image: image14.jpg]




	Figure : b3fm02wd
	




Déposer : 

· Les vis (10) 

· Le support d'étrier de frein (11) 

2.3. Opérations communes

	[image: image16.jpg]




	Figure : b3fm02xd
	




Déposer : 

· Les vis (12) 

· Le disque de frein (13) 

3. Nettoyage

IMPERATIF : Ne pas utiliser d'air comprimé pour nettoyer les freins. 

3.1. 1ère possibilité

Nettoyer le disque et l'étrier de frein ; À l'aide d'un produit nettoyant frein recommandé.

Laisser égoutter et sécher.

Essuyer le disque et l'étrier de frein ; Essuyer à l'aide d'un chiffon papier.

3.2. 2ème possibilité

Utiliser un appareil de dépoussiérage homologué par le constructeur .

4. Repose

ATTENTION : Respecter les couples de serrage [image: image18.png]


. 

Contrôler visuellement : 

· L'étanchéité autour du piston d'étrier de frein 

· Le bon état et l'ajustement parfait des soufflets de protection 

Remplacer les pièces défectueuses.

ATTENTION : Aucune trace de graisse, d'huile, de lubrifiant n'est tolérée sur les garnitures des plaquettes de frein. 

Repousser le piston de l'étrier de frein ; À l'aide de l'outil [1] (Intercaler une cale entre l'outil [1] et la plaquette pour repousser le piston à fond dans son logement).

Surveiller le niveau de liquide de frein.

NOTA : Nettoyer la surface de contact moyeu/disque de frein à l'aide d'une toile abrasive. 

Reposer : 

· Le disque de frein (13) 

· Les vis (12) 

4.1. Montage bosch

ATTENTION : Lors de chaque dépose, remplacer systématiquement les vis (10) ; Nettoyer les taraudages des vis (10). 

Reposer : 

· Le support d'étrier de frein (11) 

· Les vis neuves (10) 

· Les cales d'appui des plaquettes de frein (9) 

· Les plaquettes de frein (8) 

ATTENTION : Lors de chaque dépose ; Remplacer systématiquement les vis (6). 

Reposer : 

· L'étrier de frein (7) 

· Les vis neuves (6) 

4.2. Montage teves

ATTENTION : Lors de chaque dépose, remplacer systématiquement les vis (4) ; Nettoyer les taraudages des vis (4). 

Reposer : 

· Le support d'étrier de frein (5) 

· Les vis neuves (4) 

· Les plaquettes de frein 

· L'étrier de frein (3) 

· Les vis (2) 

· Les obturateurs (en "c") 

4.3. Opérations communes

Reposer : 

· Les roues avant 

· Les vis de roues avant 

· Le véhicule sur ses roues 

Serrer les vis de roues à 9 m.daN.

ATTENTION : Donner plusieurs coups de frein, doucement et progressivement, moteur tournant, avant de faire rouler le véhicule

