	Dépose - repose : Plaquettes de frein avant


IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté. 

1. Outillage préconisé

	[image: image1.jpg]1






	Figure : e5ap2x0d
	




[1] Pince FACOM D60A.

2. Dépose

Si le réservoir de liquide de frein est au niveau maximum, enlever son filtre et vidanger partiellement le réservoir à l'aide d'une seringue propre afin d'éviter son débordement.

Débloquer les vis de roues avant.

Lever et caler le véhicule, roues avant pendantes.

Déposer : 

· Les vis de roues avant 

· Les roues avant 

2.1. Montage TEVES

	[image: image3.jpg]




	Figure : b3fp7qjd
	




Déposer le ressort (1).

	[image: image5.jpg]




	Figure : b3fp7qkd
	




Déposer : 

· Les obturateurs (en "a") 

· Les vis (2) 

ATTENTION : Veiller à ne pas vriller le flexible de frein . 

Écarter et suspendre l'étrier de frein (3).

Déposer les plaquettes de frein.

2.2. Montage BOSCH

	[image: image7.jpg]




	Figure : b3fm02rd
	




Déposer la vis (4).

	[image: image9.jpg]




	Figure : b3fm02sd
	




ATTENTION : Veiller à ne pas vriller le flexible de frein . 

ATTENTION : Manipuler l'étrier de frein délicatement pour ne pas mettre la colonnette supérieure en contrainte. 

Basculer l'étrier de frein (5).

Déposer : 

· Les plaquettes de frein (6) 

· Les cales d'appui des plaquettes de frein (7) 

3. Nettoyage

IMPERATIF : Ne pas utiliser d'air comprimé pour nettoyer les freins. 

3.1. 1ère possibilité

Nettoyer le disque de frein et l'étrier de frein à l'aide d'un produit nettoyant frein recommandé.

Laisser égoutter et sécher.

Essuyer à l'aide d'un chiffon papier : 

· Le disque 

· L'étrier de frein 

3.2. 2ème possibilité

Utiliser un appareil de dépoussiérage homologué par le constructeur .

4. Repose

Contrôler visuellement : 

· L'étanchéité autour du piston d'étrier de frein 

· Le bon état et l'ajustement parfait des soufflets de protection 

· L'usure des disques de frein [image: image11.png]



Remplacer les pièces défectueuses.

ATTENTION : Aucune trace de graisse, d'huile, de lubrifiant n'est tolérée sur les garnitures des plaquettes de frein. 

Repousser le piston de l'étrier de frein ; À l'aide de l'outil [1] (Intercaler une cale entre l'outil [1] et la plaquette pour repousser le piston à fond dans son logement).

Surveiller le niveau de liquide de frein.

4.1. Montage BOSCH

Reposer : 

· Les cales d'appui des plaquettes de frein (7) 

· Les plaquettes de frein (6) 

Rabattre l'étrier de frein (5).

ATTENTION : Lors de chaque dépose ; Remplacer systématiquement la vis (4). 

Reposer la vis neuve (4); Serrer à 3,1 ± 0,2 m.daN.

4.2. Montage TEVES

Reposer : 

· Les plaquettes de frein 

· L'étrier de frein (3) 

· Les vis (2) ; Serrer à 2,7 ± 0,2 m.daN 

· Les obturateurs (en "a") 

