Dépose - Repose : Système d’admission d’air intégré (SAI)

	B1HG013UP0
	Dépose - Repose : Système d’admission d’air intégré (SAI)


IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté [image: image1.png]


. 

1. Outillages préconisés

	[image: image2.jpg]




	Figure : e5ap2vfd
	



[1]  kit obturateurs (-).0188-T.

	[image: image4.jpg]




	Figure : e5ap3drd
	



[2] Plaque de protection (-).0194-T1.

	[image: image6.jpg]




	Figure : e5ap3dsd
	



[3] Kit obturateurs d’admission d’air (-).0194/2-F.

	[image: image8.jpg]




	Figure : e5ap3dtd
	



[4] Clé dynamométrique (-).1603 (coffret (-).1603).

	[image: image10.jpg]




	Figure : e5ap3dud
	



[5]  clé à tuyauter (-).4220-TD (coffret (-).4220-T).

	[image: image12.jpg](6]





	Figure : e5ap3dvd
	



[6] Prolongateur (-).1603 (coffret (-).1603).

	[image: image14.jpg]




	Figure : e5ap3dwd
	



[7]  détecteur de fuite ARDROX 9D1 BRENT.

	[image: image16.jpg][8]






	Figure : e5ap3dxd
	



[8] Cale de positionnement des tubes d’injecteurs (-).0194-V1.

[9] Cale de positionnement des tubes d’injecteurs (-).0194-V2.

2. Dépose

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté spécifiques aux motorisations haute pression diesel injection (HDI) [image: image18.png]


. 

Débrancher la batterie .

Déposer le cache-style moteur .

2.1. Système d’admission d’air intégré supérieur 

	[image: image19.jpg]




	Figure : b1bm0jnd
	



Desserrer les colliers (3).

Déposer : 

· Le raccord d’air (1) 

· Le raccord d’air (2) 

ATTENTION : Obturer les orifices du circuit d’admission d’air . 

	[image: image21.jpg]




	Figure : b1bps7qd
	



Déclipper et écarter la pompe manuelle d’amorçage gazole (4).

Écarter le support de pompe manuelle d’amorçage gazole .

Déconnecter le connecteur ( en "a").

Déposer : 

· Les 3 vis (/) (5) 

· Le couvercle (6) muni du débitmètre d’air 

	[image: image23.jpg]




	Figure : b1bm0jpd
	



Déposer : 

· Le filtre à air (7) 

· Le support (9) 

Déclipper les éléments (8), (10) (en "b").

Séparer et déposer les éléments (8), (10).

2.2. Système d’admission d’air intégré inférieur 

	[image: image25.jpg]




	Figure : b1bm068d
	



Dégrafer et écarter le faisceau (en "c").

Déconnecter les connecteurs des injecteurs diesel (en "d").

Déposer et écarter la barrette porte-faisceau électrique (11).

Déposer : 

· Les vis (12) 

· L’atténuateur de bruit turbocompresseur (13) 

· Le déshuileur (14) : Mettre en lieu et place l’outil [2] 

NOTA : Déposer l’atténuateur de bruit turbocompresseur en le faisant pivoter selon l’axe du collecteur du turbocompresseur. 

ATTENTION : Obturer les orifices du circuit d’admission d’air . 

	[image: image27.jpg]




	Figure : b1bm069d
	



ATTENTION : Nettoyer les raccords haute pression avant desserrage [image: image29.png]


. 

Désaccoupler les tuyaux d’arrivée et de retour carburant (en "e") ; Obturer à l’aide de l’outil [1].

Déposer et écarter : 

· Le tube de recyclage des gaz d’échappement (15) 

· Le tuyau de retour carburant des injecteurs diesel (16) ; Obturer à l’aide de l’outil [1] 

Desserrer les raccords (17) sur les injecteurs diesel ; Appliquer un contre-couple pour desserrer les raccords (en "f").

	[image: image30.jpg]




	Figure : b1hm030d
	



ATTENTION : Utiliser un miroir pour réaliser les opérations citées ci-dessous (si nécessaire). 

ATTENTION : Ne pas débrancher le circuit d’eau de l’échangeur thermique de recyclage des gaz d’échappement. 

Déposer le support (18).

Desserrer les raccords (19) sur la rampe d’injection commune haute pression carburant.

Déposer les tubes haute pression carburant .

ATTENTION : Obturer les raccords sur les injecteurs diesel et sur la rampe d’injection commune haute pression carburant ; À l’aide des outils [1]. 

	[image: image32.jpg]




	Figure : b1hm031d
	



Déposer : 

· Les vis (20) 

· Le collecteur d’admission d’air (21) ; Obturer à l’aide des outils [3] 

3. Repose

ATTENTION : Lors de la repose, tous les joints d’étanchéité déposés doivent être remplacés par des joints d’étanchéité neufs. 

3.1. Système d’admission d’air intégré inférieur 

ATTENTION : Remplacer le ou les tubes haute pression d’injection diesel déposés. 

Déposer les outils [3], [2], [1].

	[image: image34.jpg]




	Figure : b1hm032d
	



Remplacer systématiquement les joints (22) ; Lubrifier légèrement les joints (à l’aide d’huile moteur).

Reposer le collecteur d’admission d’air (21).

	[image: image36.jpg]




	Figure : b1hm033d
	



ATTENTION : Poser les tubes haute pression carburant neufs. 

Positionner les outils [8] et [9].

Préserrer ; À l’aide des outils [4], [5] et [6] : 

· Les raccords (19) sur la rampe commune haute pression carburant à 2 ± 0,5 m.daN 

· Les raccords sur les injecteurs diesel (23) à 2 ± 0,5 m.daN ; Appliquer un contre-couple pour préserrer les raccords ( en "f") 

Serrer ; À l’aide des outils [4], [5] et [6] : 

· Les raccords (19) sur la rampe commune haute pression carburant à 2,5 ± 0,3 m.daN 

· Les raccords (23) sur les injecteurs diesel à 2,5 ± 0,3 m.daN ; Appliquer un contre-couple pour serrer les raccords ( en "f") 

Déposer les outils [8] et [9].

	[image: image38.jpg]




	Figure : b1dp231d
	



ATTENTION : Respecter l’ordre de serrage (ordre de 1 à 9). 

Déposer l’outil [2].

Reposer le déshuileur (14).

Serrer les vis à 1,3 ± 0,2 m.daN (dans l’ordre indiqué).

Reposer : 

· Les 3 vis (12) ; Serrer à 0,8 ± 0,1 m.daN 

· Le support (18) 

· Les tubes de retour carburant des injecteurs diesel (16) 

· Le tube de recyclage des gaz d’échappement (15) 

Déposer l’outil [1].

Accoupler les tubes de retour et d’arrivée de carburant ( en "e ").

Reposer : La barrette porte-faisceau électrique (11) (Injecteurs diesel).

Connecter les connecteurs des injecteurs diesel ( en "d").

Reposer : L’atténuateur de bruit du turbocompresseur (13).

3.2. Système d’admission d’air intégré supérieur 

	[image: image40.jpg]




	Figure : b1bm0jpd
	



Reposer : Les éléments (10), (8) du bol filtrant.

Reclipper ( en "b ").

Reposer : 

· Le support (9) 

· Le filtre à air (7) 

	[image: image42.jpg]




	Figure : b1bps7qd
	



Poser : 

· Le couvercle (6) muni du débitmètre d’air 

· Les 3 vis (/) (5) 

· Le support de pompe manuelle d’amorçage gazole 

· La pompe manuelle d’amorçage gazole (4) 

Connecter le connecteur ( en "a").

	[image: image44.jpg]




	Figure : b1bm0jnd
	



Reposer : 

· Le manchon d’air (1) 

· Le manchon d’air (2) 

Serrer les colliers (3).

Rebrancher la batterie.

ATTENTION : Réaliser les opérations à effectuer après un rebranchement de la batterie. 

Actionner plusieurs fois la pompe d’amorçage manuelle pour amorcer le circuit de carburant.

Actionner simultanément le démarreur et la pompe d’amorçage manuelle jusqu’au démarrage du moteur.

Laisser tourner le moteur au ralenti pendant 2 minutes.

4. Contrôle d’étanchéité

ATTENTION : Pulvériser le produit [7] sur les raccords injecteurs diesel et sur la rampe d’injection commune haute pression carburant . 

Mettre le véhicule sur un pont élévateur.

Déposer la protection sous moteur .

Pulvériser le produit [7].

Laisser sécher le produit.

Démarrer le moteur.

Vérifier l’absence de fuite.

Accélérer jusqu’à un régime de 4000 tr/mn.

Vérifier l’absence de fuite.

Faire un essai routier.

Vérifier l’absence de fuite.

Remplacer les pièces défectueuses.

Reposer : 

· La protection sous moteur 

· Le cache-style moteur 

[image: image46.png]



