Dépose - Repose : Grille d’auvent

	C4AG010EP0
	Dépose - Repose : Grille d’auvent


IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté [image: image1.png]


. 

1. Outillage 

	[image: image2.jpg]




	Figure : e5ap30wd
	



[1] Outils de dégarnissage (-).1350-ZZ.

2. Dépose

Effectuer les opérations suivantes : 

· Couper le contact 

· Attendre 3 minutes avant de débrancher la batterie 

· Débrancher la batterie 

Déposer : 

· Le cache-style moteur 

· Le protecteur supérieur de batterie 

· La batterie 

· Le protecteur inférieur de batterie 

· Les bras d’essuie-vitres [image: image4.png]



	[image: image5.jpg]




	Figure : c4am0b9d
	



Déposer : 

· Le joint (1) 

· Les vis (2) 

Écarter le réservoir de liquide de frein (5).

Déposer : 

· Les agrafes (3), (6) 

· Les insonorisants (4), (7) 

	[image: image7.jpg]




	Figure : c4am0bad
	



Déclipper : La grille d’auvent (9) ( en "a") ; À l’aide de l’outil [1350-ZZ].

Déposer : 

· Les enjoliveurs de montant de baie de pare-brise (8) [image: image9.png]



· La grille d’auvent (9) 

	[image: image10.jpg]




	Figure : c4am0bbd
	



Déposer vis (11).

Déclipper : La traverse (10) ( en "b") ; À l’aide de l’outil [1350-ZZ].

Déposer la traverse (10).

3. Repose

	[image: image12.jpg]




	Figure : c4am0bcd
	



ATTENTION : Lors de la repose de la grille d’auvent (9), clipper impérativement ( en "c"). 

ATTENTION : Remplacer systématiquement les agrafes défectueuses. 

Procéder dans l’ordre inverse des opérations de dépose.

Serrer : 

· La vis (11) à 0,4 ± 0,1 m.daN 

· Les vis (2) à 0,35 ± 0,03 m.daN 

ATTENTION : Réaliser les opérations à effectuer après un rebranchement de la batterie. 

Rebrancher la batterie.

Vérifier le fonctionnement électrique des équipements.

[image: image14.png]



