Identification - Caractéristiques : Éléments du circuit de réfrigération

	C5HB0106P0
	Identification - Caractéristiques : Éléments du circuit de réfrigération


REFRIGERATION AUTOMATIQUE OU REFRIGERATION SIMPLE

1. Caractéristiques

1.1. Compresseur de réfrigération (T70 - T71 - T76)

	Motorisation EP (Avec compresseur de réfrigération DENSO)

	  
	EP3 - EP6 - EP6DT   
	EP6DTS - EP6CDTX   

	Numéro OPR   
	Jusqu’à 12193   
	À partir de 12914   
	-   

	Compresseur de réfrigération   
	DENSO 5SEL12   
	DENSO 6SEL16   
	DENSO 6SEL16   

	Poulie de compresseur de réfrigération   
	6 Vés   

	Capacité d’huile compresseur   
	80 cm3   
	160 cm3   

	Référence huile   
	DENSO ND8   


NOTA : L’huile DENSO ND8 est compatible à 100% avec l’huile SANDEN SP10. 

	Autres motorisations

	  
	DV6   
	DW10   
	EW10A   
	TU5JP4-EP6CM-
EP6CDTM   

	Climat   
	37   
	45   
	37   
	45   
	37   
	45   
	37   

	Compresseur de réfrigération   
	SD6C12   
	SD7C16   
	SD6C12   
	SD7C16   
	SD6C12   
	SD7C16   
	SD6C12   

	Poulie de compresseur de réfrigération   
	6 Vés   

	Capacité d’huile compresseur   
	135 cm3   

	Référence huile   
	SP10   


NOTA : Le climat 45 correspond à des pays chauds (zone Moyen Orient, Arabie saoudite, Qatar, etc. ) en opposition aux pays de la zone tempérée : climat 37. 

1.2. Compresseur réfrigération (T72)

	  
	EP3 - EP6 - EP6DT   
	EP6DTS   
	Autres motorisations   

	Numéro OPR   
	Jusqu’à 12193   
	À partir de 12914   
	-   
	-   

	Compresseur de réfrigération   
	DENSO 5SEL12   
	DENSO 6SEL16   
	DENSO 6SEL16   
	SD7C16   

	Poulie de compresseur de réfrigération   
	6 Vés   

	Capacité d’huile compresseur   
	80 cm3   
	160 cm3   
	135 cm3   

	Référence huile   
	DENSO ND8   
	SP10   


NOTA : L’huile DENSO ND8 est compatible à 100% avec l’huile SANDEN SP10. 

1.3. Identification

Étiquette verte indiquant les renseignements suivants : 

· Le type de compresseur 

· La nature du réfrigérant 

· Numéro de série 

· Le numéro du modèle 

La fixation de l’entrée et de la sortie du compresseur de réfrigération s’effectue par bride .

1.4. Lubrifiant

Référence huile : SP10 ou DENSO ND8 (Compresseur DENSO).

ATTENTION : Cette huile ayant une forte propension à capter l’humidité, éviter les conditionnements en bidons, ces derniers risquant d’être stockés entamés. 

ATTENTION : Ne jamais utiliser un autre type d’huile. 

Il n’est pas obligatoire de contrôler le niveau d’huile du compresseur lorsqu’on effectue une charge du circuit de réfrigération.

Le contrôle du niveau d’huile ne s’effectue qu’en cas de fuite du circuit de réfrigération .

1.5. pressostat

Capteur pression linéaire .

1.6. Valves de remplissage

Type de valves encliquetables, avec capuchon de protection .

NOTA : Les valves haute pression et basse pression ont un diamètre différent pour éviter toute erreur de manipulation. 

1.7. Condenseur à réservoir intégré 

	[image: image1.jpg]




	Figure : c5hm00pd
	



Le condenseur (1) est équipé d’un cylindre intégrant la fonction de réservoir de fluide réfrigérant et muni d’une cartouche filtrante intégrée dans celui-ci.

NOTA : La cartouche filtrante (2) n’est pas interchangeable. 

1.8. Détendeur 

Marque : VALEO.

1.9. Conduits de réfrigération 

Conduits en aluminium et tuyaux caoutchouc souple.

1.10. Fluide réfrigérant 

Fluide utilisé : R134.a.

Quantité de fluide réfrigérant dans le circuit de réfrigération [image: image3.png]


.

1.11. Filtre à pollen

Le filtre à pollen est situé dans le compartiment moteur [image: image4.png]


(Côté droit).

2. Circuit de réfrigération

2.1. Moteur DV6

	[image: image5.jpg]




	Figure : c5hm053d
	



(3) capacité tampon.

(4) valve basse pression.

(5) valve haute pression.

(6) pressostat.

(7) Détendeur de réfrigération.

(8) Cartouche filtrante et dessicative.

2.2. Moteur DW10B

	[image: image7.jpg]




	Figure : c5hm054d
	



(3) capacité tampon.

(4) valve basse pression.

(5) valve haute pression.

(6) pressostat.

(7) Détendeur de réfrigération.

(8) Cartouche filtrante et dessicative.

2.3. Moteurs EP3 - EP6 - EP6DT

	[image: image9.jpg]




	Figure : c5hm055d
	



(3) capacité tampon.

(4) valve basse pression.

(5) valve haute pression.

(6) pressostat.

(7) Détendeur de réfrigération.

(8) Cartouche filtrante et dessicative.

2.4. Moteur EP6DTS

	[image: image11.jpg]




	Figure : c5hm056d
	



(3) capacité tampon.

(4) valve basse pression.

(5) valve haute pression.

(6) pressostat.

(7) Détendeur de réfrigération.

(8) Cartouche filtrante et dessicative.

2.5. Moteur EP6CDTX

	[image: image13.jpg]




	Figure : c5hb024d
	



(3) capacité tampon.

(4) valve basse pression.

(5) valve haute pression.

(6) pressostat.

(7) Détendeur de réfrigération.

(8) Cartouche filtrante et dessicative.

2.6. Moteur EW10A

	[image: image15.jpg]




	Figure : c5hm057d
	



(3) capacité tampon.

(4) valve basse pression.

(5) valve haute pression.

(6) pressostat.

(7) Détendeur de réfrigération.

(8) Cartouche filtrante et dessicative.

2.7. Moteurs TU5JP4-EP6CM-EP6CDTM

	[image: image17.jpg]




	Figure : c5hm058d
	



(3) capacité tampon.

(4) valve basse pression.

(5) valve haute pression.

(6) pressostat.

(7) Détendeur de réfrigération.

(8) Cartouche filtrante et dessicative.

[image: image19.png]



