Dépose - Repose : Vanne de recyclage des gaz d’échappement à commande électrique

	B1KG013YP0
	Dépose - Repose : Vanne de recyclage des gaz d’échappement à commande électrique


IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté [image: image1.png]


. 

1. Précaution

	[image: image2.jpg]




	Figure : b1kg098d
	



(1) Module de recyclage des gaz d’échappement .

(1a) échangeur thermique.

(1b) support .

(2) Vanne de recyclage des gaz d’échappement à commande électrique.

ATTENTION : Ne pas dissocier l’échangeur thermique (1a) du support (1b). 

NOTA : Le module de recyclage des gaz d’échappement est assemblé en usine à l’aide d’un gabarit de montage. Un assemblage sans gabarit entraînerait des contraintes de positionnement sur la culasse dégradant l’étanchéité et les fixations du module (1). 

2. Dépose

Débrancher la batterie .

Déposer : 

· Le cache-style moteur (suivant équipement) 

· Le boîtier filtre à air 

Débrancher le tuyau de dépression de la pompe à vide.

	[image: image4.jpg]




	Figure : b1kg099d
	



ATTENTION : Ne pas utiliser d’outil tranchant ou abrasif ; Les plans de joint ne doivent comporter ni traces de chocs ni rayures. 

Déconnecter et écarter le connecteur ( en "a").

Déposer les vis (3).

Faire levier avec un tournevis (en "b", "c").

Déposer : La vanne de recyclage des gaz d’échappement à commande électrique (2).

3. Repose

ATTENTION : Respecter les couples de serrage [image: image6.png]


. 

IMPERATIF : Respecter les consignes de sécurité et de propreté spécifiques aux motorisations haute pression diesel injection (HDI) [image: image7.png]


. 

ATTENTION : Nettoyer les plans de joint avec le produit décapant homologué ; Ne pas utiliser d’outil tranchant ou abrasif ; Les plans de joint ne doivent comporter ni traces de chocs ni rayures. 

ATTENTION : Lors de la repose, tous les joints d’étanchéité déposés doivent être remplacés par des joints d’étanchéité neufs. 

	[image: image8.jpg]




	Figure : b1kg09cd
	



Remplacer le joint d’étanchéité (en "d").

Reposer : 

· La vanne de recyclage des gaz d’échappement à commande électrique (2) 

· Les vis (3) 

Connecter le connecteur ( en "a").

Reposer : 

· Le boîtier filtre à air 

· Le cache-style moteur (suivant équipement) 

Rebrancher le tuyau de dépression de la pompe à vide .

ATTENTION : Réaliser les opérations à effectuer après un rebranchement de la batterie. 

Rebrancher la batterie.

Effectuer un apprentissage de la vanne de recyclage des gaz d’échappement à commande électrique (2) ; À l’aide de l’outil de diagnostic .

[image: image10.png]



